附件3

广东省重点场所生活垃圾分类工作指引

（征求意见稿）

广东省住房和城乡建设厅

2020年1月

序  言

为深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类系列重要指示批示精神，落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）、《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）精神，按照省委、省政府的具体安排，依据《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》等有关规定，持续深入推进我省城市生活垃圾分类，全面提升生活垃圾分类体系建设和管理水平，明确各类场所生活垃圾分类工作要求，根据我省城市生活垃圾分类工作实际，广东省住房和城乡建设厅组织编制了《广东省重点场所生活垃圾分类工作指引》。

本指引适用于我省城市生活垃圾分类投放与分类收集环节中产生生活垃圾的各类场所，具体包括居民区、办公室、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场等七个不同场所。

本指引由广东省住房和城乡建设厅组织编制并负责指导实施，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议可及时反馈至广东省住房和城乡建设厅（地址：广州市越秀区东风中路483号粤财大厦34楼）。

委托单位：广东省住房和城乡建设厅

编制单位：广东省生活垃圾分类技术研究中心

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

中国城市建设研究院有限公司广东分院

目  录

第一章 总  则	1

一、编制目的	1

二、适用范围	1

三、规范性引用文件	1

第二章 术语和定义	3

第三章 居民区生活垃圾分类工作指引	5

一、生活垃圾分类管理制度	5

二、生活垃圾分类工作要求	6

三、生活垃圾分类设施设置	6

四、分类投放与收集要求	7

第四章 办公区生活垃圾分类工作指引	9

一、生活垃圾分类管理制度	9

二、生活垃圾分类工作要求	10

三、生活垃圾分类设施设置	11

四、分类投放与收集要求	11

第五章 公共场所生活垃圾分类工作指引	13

一、生活垃圾分类管理制度	13

二、生活垃圾分类工作要求	14

三、生活垃圾分类设施设置	14

四、分类投放与收集要求	15

第六章 文教区生活垃圾分类工作指引	17

一、生活垃圾分类管理制度	17

二、生活垃圾分类工作要求	18

三、生活垃圾分类设施设置	18

四、分类投放与收集要求	19

第七章 医疗机构生活垃圾分类工作指引	21

一、生活垃圾分类管理制度	21

二、生活垃圾分类工作要求	22

三、生活垃圾分类设施设置	22

四、分类投放与收集要求	23

第八章 餐饮机构生活垃圾分类工作指引	25

一、生活垃圾分类管理制度	25

二、生活垃圾分类工作要求	26

三、生活垃圾分类设施设置	26

四、分类投放与收集要求	27

第九章 集贸市场生活垃圾分类工作指引	29

一、生活垃圾分类管理制度	29

二、生活垃圾分类工作要求	30

三、生活垃圾分类设施设置	30

四、分类投放与收集要求	31

# 第一章 总  则

## 一、编制目的

为进一步有效推进广东省生活垃圾分类工作，深入贯彻《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）文件精神，根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《广东省城市生活垃圾分类指引》等有关要求，规范我省不同场所生活垃圾分类的管理制度、分类设施设置、分类投放与收集要求等，制定本指引。

## 二、适用范围

本指引适用于我省城市生活垃圾分类投放与分类收集环节中产生生活垃圾的各类场所。

我省不同场所生活垃圾分类工作除可参考本指引外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

本指引不适用于绿化垃圾、动物尸体、病媒生物、医疗垃圾、建筑垃圾（含装修垃圾）、工业垃圾、危险废物等其他固体废物以及突发公共卫生事件受控地区产生的生活垃圾投放收集工作。

## 三、规范性引用文件

《广东省城乡生活垃圾处理条例》

《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095）

《广东省城市生活垃圾分类指引》（试行）

《城市生活垃圾分类及其评价标准》CJJ/T 102

《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ 27

《生活垃圾分类投放操作规程》（T/HW 00001）

# 第二章 术语和定义

2.1 生活垃圾

指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

2.2 有害垃圾

是指纳入《国家危险废物名录》中的家庭源危险废物，属于有害物质、需要特殊安全处理的生活垃圾，包括：对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的灯管、家用化学品和医药用品等。

2.3 厨余垃圾

是指以有机质为主要成分，具有易腐烂发酵发臭等特点的生活垃圾，包括：家庭产生的家庭厨余垃圾和餐饮服务、机团单位食堂、集贸市场等产生的餐厨垃圾和其他厨余垃圾，也包括家庭产生的小型树枝、花草、落叶等。

2.4 可回收物

是指适宜回收和可资源化利用的生活垃圾，包括：纸制品、塑料制品、玻璃制品、纺织品和金属等。

2.5 其他垃圾

是指除可回收物、厨余垃圾、有害垃圾以外的其他生活垃圾。

2.6 分类投放点

同垃圾分类收集点，是指满足日常生活中产生的生活垃圾的分类收集要求，供人们直接投放并短时间暂存垃圾的收集设施。

2.7 分类收集站

是指满足分类收运要求的，将分散收集的垃圾集中后由运输车清运出去的小型垃圾收集设施，主要起到垃圾集中和暂存的功能。

# 第三章 居民区生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

住宅小区、街巷等实行物业管理的，由物业管理单位负责；单位自行管理的，由自管单位负责；没有物业管理或者单位自行管理的，由居民委员会负责。

### （二）责任人职责

1、居民区应由物业管理单位、自管单位或居民委员会负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

业主是居民区生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，居民区应鼓励业主进行生活垃圾分类。

1、居民区应通过张贴海报、播放视频等方式向业主宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与率及准确率。

2、居民区应明确告知业主生活垃圾分类投放方式、收集容器放置点，引导业主自主进行生活垃圾分类。

## 三、生活垃圾分类设施设置

1、垃圾分类投放点宜按照每150~200户为一个点设置，且其服务半径宜为70~100米，在空间和管理条件允许的情况下，宜每栋楼设置一个垃圾分类投放点。该垃圾分类投放点适用于定时定点投放模式或专袋收集投放模式，投放点应设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾收集容器，收集容器容积宜取240升。投放点应设置在靠近小区出入口、主要通道、地下车库行人通道等位置，充分考虑居民投放和运输单位收运的便利性，并在小区相关位置设置指路标识，投放点和指路标识均应规范醒目。

2、采用定时定点投放方式的，可设置误时垃圾分类投放点，供未能在规定时间投放垃圾的居民投放。误时垃圾分类投放点应设置厨余垃圾、其他垃圾收集容器，收集容器容积宜取240升。误时垃圾分类投放点的设置数量宜为用于定时定点投放模式的分类投放点的1/5，且尽量设置在较为偏僻的地方。

3、每个居民区应至少设置1个有害垃圾投放点。大型小区可根据需要设置多个有害垃圾投放点。有害垃圾投放点宜设置在有监管条件的固定场所，如根据责任人情况设置于小区门岗、管理处、会所、所在地街道办或居委会、村委会办公室内等位置。

4、居民区应按照每1000户设置一处面积不小于20平方米的特殊垃圾投放点，且服务半径不宜超过200米，用于临时堆放大件垃圾、装修垃圾和园林绿化垃圾。特殊垃圾投放点应设告示牌，公布清运服务及责任人电话、清运频次、清运时间等信息。

5、各类垃圾收集容器的容积及数量应根据实际垃圾量情况及清运频率进行区别配置。

6、露天设置的分类投放点应硬底化、平整，并设置挡雨棚。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。

# 第四章 办公区生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

机关、部队、企事业单位、社会团体及其他组织的办公场所的生活垃圾分类管理，由本单位负责。

### （二）责任人职责

1、办公区应由各单位、社团组织自行负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

1、机团单位生活垃圾分类指引

工作人员是机团单位生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，机团单位应鼓励工作人员进行生活垃圾分类。

（1）机团单位应通过张贴海报、播放视频等方式向工作人员宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与及准确率。

（2）机团单位应明确告知工作人员生活垃圾分类投放方式、收集容器放置点，引导工作人员自主进行生活垃圾分类。

2、商务办公机构生活垃圾分类指引

租户是商务办公机构生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，商务办公机构应鼓励租户进行生活垃圾分类。

（1）商务办公机构应和租户签订生活垃圾分类责任书，告知租户生活垃圾分类的意义，明确租户生活垃圾分类的责任。

（2）商务办公机构应通过张贴海报、播放视频等方式向租户宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与率及准确率。

## 三、生活垃圾分类设施设置

1、办公区应根据办公面积设置分类投放点，投放点应设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾收集容器，宜平均每600平方米设置1处分类投放点，鼓励根据场地和人员情况增减设置。

2、办公区内每个单位分类投放点的设置原则上不能影响办公环境、人体健康及安全通道的畅通。

3、户外活动场所（含人行道、休闲区等）宜按间隔50~100米配置垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物、其他垃圾收集容器

4、各类分类收集容器的容积及数量应根据实际垃圾量情况和清运频率进行区别配置。

5、有条件的可根据实际需求，可回收物另外设置细分类收集容器，如塑料瓶收集容器、报纸收集容器等。

6、为办公单位提供餐饮服务的场所如食堂等的投放点设置参照餐饮行业分类投放点设置执行，收集容器的容积可根据服务区域大小及人流量多少选择相应的规格。

7、分类投放点应配套设置分类投放指引牌，内容与生活垃圾分类投放指引一致。因场地限制无法设置指引牌的，应利用墙体、宣传栏等张贴清晰的指引内容。露天设置的分类投放点应硬底化、平整，并设置挡雨棚。

8、办公区应设置1处有害垃圾投放点，宜设置在有监管条件的固定场所。

9、大件垃圾投放点不做统一要求，可根据实际需要设置。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。

# 第五章 公共场所生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

道路、公路、铁路沿线、桥梁、隧道、人行过街通道（桥）、机场、港口、码头、火车站、长途客运站、公交场站、轨道交通车站、公园、旅游景区、河流与湖泊水面等公共场所和公共建筑，由其所有权人或者其他实际管理人负责。

### （二）责任人职责

1、公共场所应由所有权人或其他实际管理人负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

旅客、行人是公共场所生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，公共场所应鼓励旅客、行人进行生活垃圾分类。

1、公共场所可以在人流密集的公共区域设置智能生活垃圾分类设施，既可以引起旅客、行人进行生活垃圾分类的兴趣，也可以提高城市形象。

2、公共场所应通过张贴海报、播放视频等方式向旅客、行人宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与率及准确率。

3、公共场所应明确告知旅客、行人生活垃圾分类投放方式、收集容器放置点，引导旅客和行人自主进行生活垃圾分类。

## 三、生活垃圾分类设施设置

根据公共场所实际情况设置生活垃圾分类投放设施，包含但不限于如下设施：

1、交通站点及主要通道：设置2类垃圾收集容器，包括可回收物和其他垃圾收集容器。

2、出入口附近：设置垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物和其他垃圾收集容器

3、安检区：设置有害垃圾投放点。

4、休息等候区：设置2类垃圾收集容器，包括可回收物和其他垃圾收集容器。

5、餐饮服务区：设置3类垃圾收集容器，包括可回收物、厨余垃圾和其他垃圾收集容器。

6、商业服务点：可在电梯口、大堂等公共区域设置垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物和其他垃圾收集容器。

7、酒店、旅社等住宿区域应在不影响住宿环境和安全通道的畅通的位置设置垃圾分类投放点，投放点应设置厨余垃圾和其他垃圾收集容器。

8、卫生间：设置其他垃圾收集容器。

9、产生有害垃圾的货运物流场站、仓储场所等区域应设置有害垃圾投放点，宜设置在有监管条件的固定场所

10、办公区域的垃圾分类投放点设置参照办公区分类投放点设置执行。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。

# 第六章 文教区生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

幼儿园、中小学、大学及各种专职培训机构，由教育机构或培训机构本单位负责。

### （二）责任人职责

1、文教区应由各学校、培训机构自行负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

学生是学校、培训机构生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，学校、培训机构应鼓励学生进行垃圾分类。

1、学校、培训机构应设计、发放《学生生活垃圾分类指引》，明确告知学生生活垃圾分类投放方式、收集容器放置点，引导工作人员自主进行生活垃圾分类。

2、学校、培训机构应通过张贴海报、播放视频等方式向学生宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与率及准确率。

## 三、生活垃圾分类设施设置

以高等院校为例提出文教区的生活垃圾分类设施设置要求，幼儿园、中小学和专职培训机构等参照执行。

1、幼儿园应在不影响教学活动且便于清运的区域设置垃圾分类投放点，垃圾分类投放点应设置可回收物和其他垃圾收集容器。

2、高等院校、中小学的教学、科研等区域的每层楼的卫生间应设置其他垃圾投放点。

3、高等院校、中小学内教学、科研等区域的每栋楼首层应在合适的区域设置可回收物投放点，可回收物收集容器宜细分类，如纸类、塑料、金属等。

4、高等院校、中小学内户外活动场所（含人行道、学校操场、休闲区等）宜按间隔50~100米设置垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物和其他垃圾收集容器。

5、在提供餐饮服务的场所如食堂等的垃圾分类投放点设置参照餐饮行业分类投放点设置执行。

6、高等院校宿舍区的垃圾分类投放点设置参照居民区分类投放点设置执行，投放点的设置不能影响安全通道的畅通。

7、每个教育机构应至少设置1处有害垃圾投放点，宜设置在有监管条件的固定场所。

8、专职培训机构的垃圾分类投放点设置参照办公区分类投放点设置执行。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。

# 第七章 医疗机构生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）以及急救站等医疗机构，由医疗机构本单位负责。

### （二）责任人职责

1、医疗机构应由各机构自行负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

患者及陪同人员是医疗机构生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，医疗机构应鼓励患者及陪同人员进行垃圾分类。

1、医疗机构应通过张贴海报、播放视频等方式向患者及陪同人员宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法提升参与率及准确率。

2、医疗机构应明确告知患者及陪同人员生活垃圾分类投放方式、收集容器放置点，引导患者及陪同人员自主进行生活垃圾分类。

## 三、生活垃圾分类设施设置

1、医疗机构生活垃圾中严禁混入医疗垃圾。

2、医院门诊部、急诊部等人员流动较大的区域宜根据面向公众的开放面积设置分类投放点，平均每1000平方米设置1处垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物和其他垃圾收集容器，收集容器容积宜取60升。

3、诊所宜按照每间诊所设置1处分类投放点，垃圾分类投放点应设置可回收物、厨余垃圾和其他垃圾收集容器，可回收物、其他垃圾收集容器容积宜取60升，厨余垃圾收集容器容积宜取40升。

4、医院住院部、疗养院宜根据床位数量设置分类投放点，平均每50床设置1处垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物、厨余垃圾和其他垃圾收集容器，可回收物和其他垃圾收集容器容积宜取120升，厨余垃圾收集容器容积宜取60升。

5、医院行政部、科研部、疗养院行政工作区域等人员流动性不大的区域可根据办公面积设置分类投放点，具体设置参照办公区分类投放点设置执行。

6、医院、疗养院在食堂、配餐间等提供餐饮服务的区域的生活垃圾分类投放点设置参照餐饮行业分类投放点设置执行。

7、医院、疗养院的分类投放点位置应根据实际情况进行设置，原则上不能影响医生办公环境、人体健康及安全通道的畅通。

8、各类垃圾收集容器的容积及数量应根据实际垃圾量情况和清运频率进行区别配置。

9、医院、疗养院应至少设置1处有害垃圾投放点，宜设置在有监管条件的固定场所。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。

# 第八章 餐饮机构生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

酒楼、饭店、食品店、餐饮店等，兼有提供餐饮和住宿的宾馆、公寓、酒店等，食品加工机构，企事业单位的食堂等餐饮机构，由经营管理单位负责；没有经营管理单位的，由经营单位负责。

### （二）责任人职责

1、餐饮机构应由各经营管理单位或经营单位自行负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

消费者是餐饮机构生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，餐饮机构应鼓励消费者进行生活垃圾分类。

1、餐饮机构应通过张贴海报、播放视频等方式向消费者宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与率及准确率。

2、餐饮机构应鼓励消费者节约粮食、杜绝浪费，根据消费者“光盘”情况设置一定的奖励金或小礼品，从源头减少生活垃圾产生量。

## 三、生活垃圾分类设施设置

### （一）饭店、酒楼及提供餐饮服务的宾馆、酒店等

1、饭店、酒楼及提供餐饮服务的宾馆和酒店应在其进行食品加工或库存场所中至少选择1处设置垃圾分类投放点，分类投放点应设置厨余垃圾、其他垃圾和可回收物收集容器，厨余垃圾和其他垃圾收集容器容积宜取240升，可回收物收集容器容积宜取120升。

2、各类垃圾收集容器的容积及数量应根据实际垃圾量情况及清运频率进行区别配置。

3、饭店、酒楼及提供餐饮服务的宾馆和酒店的食品加工区应设置废弃食用油脂收集容器、油水分离器或隔油池等装置，有条件的可设置小型厨余垃圾处理设备就地处理厨余垃圾。

4、美食广场如美食街、商场美食广场等可在人流量较大的出入口或就餐区设置垃圾分类投放点，分类投放点可设置厨余垃圾和其他垃圾收集容器，收集容器容积宜取120升。

### （二）企事业单位的食堂

1、食堂应在出入口或就餐区中至少选择1处，设置垃圾分类投放点，分类投放点可设置厨余垃圾和其他垃圾收集容器。

2、食堂应在食品加工或库存场所中至少选择1处设置垃圾分类投放点，分类投放点应设置厨余垃圾、其他垃圾和可回收物收集容器，厨余垃圾和其他垃圾收集容器容积宜取240升，可回收物收集容器容积宜取120升。

3、各类垃圾收集容器的容积及数量应根据食堂实际垃圾量情况及清运频率进行区别配置。

4、食堂食品加工区应设置废弃食用油脂收集容器、油水分离器或隔油池等装置，有条件的可设置小型厨余垃圾处理设备就地处理厨余垃圾。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。

# 第九章 集贸市场生活垃圾分类工作指引

## 一、生活垃圾分类管理制度

### （一）生活垃圾分类管理实行管理责任人

农贸市场、专业市场、农产品批发市场等集贸市场（包括独立或附属于商贸大厦或其他机构或居民区内经营蔬菜、瓜果、肉禽、水产等零售或批发的场所），由经营管理单位负责；没有经营管理单位的，由经营单位负责。

### （二）责任人职责

1、集贸市场应由各经营管理单位或经营单位自行负责，成立垃圾分类领导小组，明确负责管理垃圾分类工作部门，明确分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员；结合实际，制定生活垃圾分类日常管理制度和操作规范。

2、设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

3、至少每半年1次组织干部职工进行垃圾分类知识培训，至少每季度1次组织保洁作业人员进行垃圾分类知识培训及作业操作规程培训。

4、由负责管理垃圾分类工作的部门每周不少于1次对干部职工的分类投放和保洁人员的分类收集进行监督；对接、监督城管部门对分类收集的各类垃圾进行分类运输，切实解决混收混运问题，发现混合收运的应予举报。

5、建立专项台账，包括但不限于各类垃圾清运量、清运流向，检查情况。

## 二、生活垃圾分类工作要求

消费者、商户是集贸市场生活垃圾最大产生源，为了加强垃圾分类工作，提高工作效率，集贸市场应鼓励消费者、商户进行生活垃圾分类。

1、集贸市场应通过张贴海报、播放视频等方式向消费者宣传生活垃圾分类的重要性和分类方法，提升参与率及准确率。

2、集贸市场应明确告知消费者、商户生活垃圾分类投放方式、收集容器放置点，引导消费者和商户自主进行生活垃圾分类。

## 三、生活垃圾分类设施设置

1、农副产品市场内应每间隔50～100米设置垃圾分类投放点，投放点应设置厨余垃圾和其他垃圾收集容器，容器容积宜取240升。

日用品市场内应每间隔100～200米设置垃圾分类投放点，投放点应设置厨余垃圾、可回收物和其他垃圾收集容器，可回收物和其他垃圾收集容器容积宜取240升，厨余垃圾收集容器容积宜取60升。

2、农副产品市场应在主要出入口设置垃圾分类投放点，投放点应设置厨余垃圾、可回收物和其他垃圾收集容器，容器容积宜取120升。

日用品市场应在主要出入口设置垃圾分类投放点，投放点应设置可回收物和其他垃圾收集容器，容器容积宜取120升。

3、应在显著位置设置“生活垃圾分类公示牌”，公示开展生活垃圾分类的情况，包括各类生活垃圾投放时间、地点、方式等要求和分类投放、分类收集各环节负责人和保洁人员等信息。

4、各类垃圾收集容器的容积及数量应根据实际垃圾量情况及清运频率进行区别配置；投放点的设置不应影响道路的畅通和商铺的正常经营。

## 四、分类投放与收集要求

### （一）可回收物

可回收物主要有玻璃类、木质类、金属类、塑料类、废纸类、织物类等。投放可回收物前应简单处理并让其保持清洁干燥，将其分好类之后联系再生资源回收企业上门回收。

### （二）有害垃圾

有害垃圾主要有废充电电池、废墨盒、废温度计、过期药品、废荧光灯管、杀虫剂等。投放有害垃圾要尽可能使其保持完整状态，已破碎物品可用纸或布包裹严实后投放，并应执行危险废物其他相关收集管理规定，由管理部门联系本地有害垃圾主管部门上门收集。

### （三）厨余垃圾

厨余垃圾主要有骨骼内脏、菜梗菜叶、果皮、果壳、残枝落叶、剩菜剩饭等。投放厨余垃圾前应沥干水分并去除塑料、纸巾等杂物，再由管理部门交由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

### （四）其他垃圾

其他垃圾主要有纸巾、烟蒂、无汞电池、陶瓷制品、一次性用品、清扫渣土等。其他垃圾要求投放到其他垃圾收集容器内，再由管理部门交由环卫主管部门收集或由环卫主管部门许可的生活垃圾收集运输企业收集。

如有大件垃圾，应先集中存放至指定的大件垃圾存放点，然后电话预约资源回收人员上门回收。