广州市荔湾区芳村大道南以东AF040365、AF040371、AF040374地块项目（广船二期）

1#～5#楼超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月7日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室函审形式进行了“荔湾区芳村大道南以东AF040365、AF040371、AF040374地块项目（广船二期）1#楼～5#楼”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，广东省建筑设计研究院有限公司总工程师罗赤宇教授级高工任专家组组长。与会专家听取了建设单位广州瑞鸿置业有限公司、设计单位上海天华建筑设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

该项目位于广州市荔湾区芳村大道南 40号，北侧为广船一期项目，西侧为芳村大道，南侧为东塱社区居民区，东侧为珠江。本次超限审查部分为1#～5#楼共五栋塔楼，建筑功能为住宅。地上建筑面积约为16.9万平方米，地下建筑面积约为4.79万平方米，地下3层。1#、3#楼为地上51层，1#楼结构高度168.4米，3#楼结构高度164.9米；2#、4#、5#楼为地上52层，2#楼结构高度168.3米，4#楼结构高度169.1米，5#楼结构高度168.5米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

1#～5#塔楼均采用旋挖灌注桩基础，剪力墙结构。1#楼存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变、扭转偏大等不规则项，2#、3#、5#楼存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变等不规则项，4#楼存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变、抗扭刚度较弱等不规则项，均属于超B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用 YJK 和 ETABS 两个程序对结构进行了小震分析，进行了小震弹性时程分析、楼板应力分析等，补充了YJK中大震等效弹性分析，并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的主要控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

- 经审议，设计单位已基本按照修改意见进行了修改。

三、审查结论：通过

专家组组长：罗赤宇

专家组成员：汤  华      王国安       卫  文       林瑶明

2023年8月7日