广东四会玉文化艺术博物馆项目超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年9月12日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室在东风中路越秀城市广场南塔14楼广东勘察设计行业协会1402主持召开了“广东四会玉文化艺术博物馆项目”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，广州建协建筑技术咨询有限公司总工程师周定任专家组组长。与会专家听取了建设单位东西文化传播（肇庆）有限公司、设计单位景森设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

- 基本情况

广东四会玉文化艺术博物馆项目功能为博物馆、商业和酒店。总建筑面积81203.94平方米，博物馆塔楼建筑面积26113.14平方米。地下2层，建筑总埋深9.6m，地上7层，主屋面高度48.1m。抗震设防烈度为6度（0.05g），Ⅲ类场地，抗震设防类别为乙类，抗震性能目标为C级。

塔楼采用预应力管桩基础，结构体系为框架剪力墙，存在扭转不规则、楼板不连续、局部不规则（穿层柱、斜柱、转换），属于A级高度超限高层建筑。

设计单位采用YJK和SAP2000两个程序对结构进行了常规的规范反应谱的对比分析，采用YJK进行小震弹性时程分析作为补充计算，补充了YJK中、大震等效弹性验算，并采用SAUSAGE软件进行了大震动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、框架柱及剪力墙的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采用的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

1、补充存在错层（夹层）不规则项。

2、应采用包括弹性楼板假定、符合实际受力状况的计算模型，提取合理的整体指标，保证构件设计的合理性和可靠性。

3、与各区连通的框架柱均设为关键构件，墙、柱的性能目标满足中震抗弯抗剪弹性，大震抗弯抗剪不屈服；其中错层位置的框架柱抗震等级提高一级取一级，并全柱高加密箍筋；悬挑梁及相连的框架梁提高性能水准，满足中震抗弯抗剪弹性，大震不屈服。各区外边缘框架柱的地震力建议增大以提高结构的抗震承载力。除关键楼板外，补充其余楼板的性能目标。

4、悬挑梁及内框架梁均不同程度存在梁面标高不连通的变截面梁，变截面梁应采取措施保证钢筋的有效锚固和搭接；悬挑梁应补充裂缝和挠度验算，并考虑水平力传递的高差产生的面外剪力和弯矩，加强梁的腰筋配筋；薄弱部位的连接板补充组合工况的板面、板底主应力分析并校核配筋。

5、补充分析斜柱产生的水平推力的传递合理性，补充复核柱的剪力、弯距；受拉梁应按照偏拉构件设计，控制裂缝宽度，并考虑拉梁刚度退化产生的不利影响。

三、审查结论：修改

专家组组长：周  定

专家组成员：江  毅      王  森      李力军      赵群昌

2023年9月12日