广东省标准

DBJ/T xx-xxx-xxx

备案号x xxxxx-xxxxx

高处作业吊篮安装检验评定标准

Standard for checking and evaluating of temporarily installed suspended access equipment after erection

（征求意见稿）

20××-××-××  发布                 20××-××-××实施

广东省住房和城乡建设厅    发布

本标准不涉及专利

广东省标准

高处作业吊篮安装检验评定标准

Standard for checking and evaluating of temporarily installed suspended access equipment after erection

DBJ/T ××-××-20××

住房和城乡建设部备案号：J××－20××

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：20××年××月××日

××××出版社

20××  广  州

广东省住房和城乡建设厅

公    告

粤建公告〔20××〕××号

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《高处作业吊篮安装检验评定标准》的公告

经组织专家委员会审查，现批准《高处作业吊篮安装检验评定标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T××-××-20××，自20××年××月××日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责具体技术内容的解释，在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开。

广东省住房和城乡建设厅

二○××年××月××日

# 前  言

为进一步加强高处作业吊篮的安全管理，规范高处作业吊篮的安装、检验方法，防止和减少高处作业吊篮安全事故的发生，保障人民生命和财产安全，根据《广东省市场监督管理局关于批准下达2023年第一批广东省地方标准制修订计划的通知》（粤市监标准〔2023〕211号），广东省建设工程质量安全检测总站有限公司会同有关单位，充分调查研究，认真总结实践经验，结合广东省的实际情况，在广泛征求意见、反复讨论和修改的基础上，形成本标准。本标准内容不涉及到任何专利。

本标准的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.设备质量状况；5.作业环境及安装质量；6.安全装置及其性能；7.整机性能；8.检验评定判定规则及检验评定报告；四个附录。

本标准适用于高处作业吊篮安装检验评定，也可作为建设工程安全监督机构安全检查和施工单位自行检查的参考依据。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改或补充之处，请将意见或有关资料寄送广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（地址：广州市天河区先烈东路121号；邮编：510500；传真：020-87256379）。

本标准主编单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

本标准参编单位：广州市建设工程安全监督站

广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站

深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市龙华区建设工程质量安全监督站

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

中山市建设工程安全事务中心

珠海市建设工程安全事务中心

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

佛山市禅城区建设工程质量安全检测站

河南三联建筑设备制造股份有限公司

中铁广州工程局集团深圳工程有限公司

广州市第三建筑工程有限公司

广州市恒盛建设工程有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

本标准主要起草人员：潘  亮  王亚平  张作萍  肖  鸣  陈  勋  周朝波  何  青

范  骏  罗  艺  叶利明  洪伟芳  张之雁  罗  彧  谢毅哲 刘小忠  周劲刚  崔洛峰  李生泉  徐雅蒙  程  胜  符国炎廖志敏  饶喜平  唐开永  谢永超  石瞻远  马锦杭  朱延鑫

武方方  黄植奇  王成牮

本标准主要审查人员：

# 目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  设备质量状况	8

4.1  结构	8

4.2  信息标志与信号	9

4.3  电气系统	9

4.4 控制系统	10

4.5 起升机构	10

5  作业环境及安装质量	12

5.1  作业环境	12

5.2  悬挂装置	12

5.3  结构件安装与连接	13

5.4  机构及零部件	13

6  安全装置及其性能	15

7  整机性能	17

8  检验评定判定规则及检验评定报告	18

附录A  检验评定仪器设备	19

附录B  检验评定方法	20

附录C  钢丝绳检验方法	26

附录D  高处作业吊篮安装检验评定报告	31

本标准用词说明	44

引用标准名录	45

附：条文说明	46

Contents

1  Genral Provisions 	1

2  Terms 	2

3  Basic Requirements 	4

4  Quality Conditions of Equipments 	8

4.1  Construction 	8

4.2  Information Marker and Signal 	9

4.3  Electricl System 	9

4.4  Control System 	10

4.5  Hoisting Mechanism 	10

5  Operationg Environment and Installation Quality	12

5.1  Operationg Environment 	12

5.2  Suspension Rigs 	12

5.3  Componenets Installation and Connection 	13

5.4  Mechanism and Machine Parts 	13

6  Safety Devices and Performance 	15

7  Complete Machine Functions 	17

8  Test and Evaluation Report and Desion Rules for Checking and Evaluating 	18

Appendix A  Inspection Instruments 	19

Appendix B  Methods of Checking and Evaluating 	20

Appendix C  Methods of Checking for Evaluating 	26

Appendix D  Contents and Format of Test and Evaluation Report 	31

Explantation of Wording in This Specification 	44

List of Quoted Standards 	45

Addition: Expalanation of Provisions 	46

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范高处作业吊篮安装质量的管理，统一高处作业吊篮的检验评定项目、内容及方法，确保检验评定工作质量和吊篮的使用安全，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于房屋建筑工地和市政工程工地用高处作业吊篮安装后的检验评定。其他建设工程用高处作业吊篮的安装检验评定可参照执行。

1.0.3  高处作业吊篮的安装检验评定结论是高处作业吊篮能否验收并投入使用的主要依据。

1.0.4  高处作业吊篮的安装检验评定除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.1  高处作业吊篮  temporarily installed suspended access equipment

悬挂装置架设于建筑物或构筑物上，起升机构通过钢丝绳驱动平台沿立面上下运行的一种非常设悬挂接近设备。

注1：吊篮按其安装方式也可称为非常设悬挂接近设备。

注2：吊篮通常由悬挂平台和工作前在现场组装的悬挂装置组成。在工作完成后，吊篮被拆卸从现场撤离并可在其他地方重新安装和使用。

2.2  防坠落装置  fall arrest device

安全锁  safety lock

直接作用在安全钢丝绳上，可自动停止和保持平台位置的装置。

2.3  悬吊平台  suspended platform

通过钢丝绳悬挂于空中，四周装有护栏，用于搭载操作者、工具和材料的工作装置。

2.4  悬挂装置  suspension rigs

作为吊篮的一部分用于悬挂平台的装置（不包括轨道系统）。

2.5  起升机构  hoist

用于起升和下降平台的机构。

2.6  单作用钢丝绳悬挂系统  single active rope suspension systems

两根钢丝绳固定在同一悬挂位置，一根承担悬挂载荷，另一根为安全钢丝绳。

2.7  双作用钢丝绳悬挂系统  double active rope suspension systems

两根钢丝绳固定在同一悬挂位置，每根承担部分悬挂载荷。

2.8  工作钢丝绳  suspension rope

承担悬挂载荷的钢丝绳。

2.9 安全钢丝绳  secondary rope

通常不承担悬挂载荷，装有防坠落装置的钢丝绳。

2.10 约束系统  restraint system

将平台与建筑物的竖向导轨或锚固约束点连接的系统，以限制平台在风力作用下的横向和纵向摆动。

2.11 配重  counterweights

安装在悬挂装置上以平衡倾覆力矩的重物。

2.12 配重悬挂支架  counterweighted suspension beam

由配重保证设备稳定性的静止悬挂支架（悬挂架或悬挂梁）。

2.13 女儿墙卡钳  parapet clamp

固定在屋面女儿墙或类似静止结构上用于保持悬挂装置稳定性的装置。

2.14 超载检测装置  overload detection device

当悬挂在钢丝绳上的载荷达到运行限制值时，可检测和自动停止平台上升运动的装置。

2.15 防倾斜装置  anti-tilt device

检测并防止平台沿纵向倾斜超过预设角度的装置。

2.16 后备制动器  brake-secondary

直接作用在卷筒或驱动盘、驱动轴端，可自动停止和保持平台位置的装置。

2.17 安装检验评定 checking and evaluating after erection

对高处作业吊篮的质量状况、作业环境、安装质量、安全装置及整机性能等与标准规范的符合性进行验证和判定。

2.18 检验评定报告 test and evaluating report

检验评定机构出具的对高处作业吊篮的质量状况、作业环境、安装质量、安全装置及整机性能等相关项目做出合格与否的判定及符合规定格式的书面报告。

# 3  基本规定

3.0.1  从事高处作业吊篮安装检验评定的机构，应具备省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书，检测能力覆盖高处作业吊篮。

3.0.2  从事高处作业吊篮安装检验评定的人员应当具有法定部门颁发的起重机械检验人员资格证书。

3.0.3  检验评定机构应至少配备本标准附录A中所列的检验仪器设备和检验工具，仪器设备精度应符合要求。

- 3.0.4  高处作业吊篮有下列情况之一时，应按本标准进行检验评定：

1  每次安装完成后（包括移装），投入使用前；

2  距上次检验评定期限满一年时；

3  停工闲置时间满90天，重新恢复使用时；

4  遭受自然灾害，或发生安全事故，或发生意外碰撞，可能使结构、或机构、或安全防护装置遭受损害的；

5  建设、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定须进行检验评定的。

3.0.5  提交检验评定的高处作业吊篮应具备完整的技术资料；

- 1  必须提供的技术资料包括：

- 产品型式试验报告或厂家提供的技术资料；

- 产品出厂合格证；

- 安全锁合格证；

- 安全锁标定证书；

- 使用说明书；

- 标准件、配套件、外购件、外协件合格证(包括提升机、钢丝绳、高强度螺栓等)；

- 安装合同和安全协议；

- 安装的专项施工方案及作业平面布置图，其中作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的高处作业吊篮工程应提供通过专家论证的安装专项施工方案；

- 安装自检验收记录；

- 安装单位的起重设备安装工程专业承包资质证书；

- 安装单位建筑施工安全生产许可证。

- 2  如有或当有需要时，尚应提供下列技术资料：

- 主要结构件存在修复及加强的，应提供悬吊平台加载试验的结构强度和稳定性报告及悬挂装置静载试验报告；

- 特殊安装形式或加设副篮的高处作业吊篮，制造企业的设计计算书和构配件支座加工质量证明文件；

- 维保合同；

- 高处作业吊篮检查、维修保养记录。

- 3.0.6  进行现场安装检验评定时应具备下列条件：

1  无雨雪、无大雾，风速不应大于8.3m/s；

2  环境温度宜为-10℃～+39℃；

3  现场供电电压波动偏差为±5%；

4  检验评定前应清理现场，与检验评定无关的人员及设备、物品应撤离现场，设置警戒区域和警示标识。

3.0.7  现场检验评定时，应至少有两名具有起重机械检验资格的检验人员进行检验评定工作。检验评定人员及配合人员均应配备和穿戴作业时所必需的个人防护用品。

3.0.8  检验评定应在安装单位自检合格的基础上依照本标准进行。对于不具备现场检验评定条件或检验评定中发现可能对人员的人身安全和健康有危害时，现场检验评定人员应立即停止检验评定工作，对存在危险性的安全隐患应及时告知委托方、项目施工单位、项目监理单位、工程所在地建设行政主管部门或安全监督机构。

检验评定人员应当按照本标准的要求填写原始记录，在原始记录中，定量项目应记录实际测量数据，原始记录应当具有可追溯性，检验评定人员对检验结论负责。

检验评定机构应当在资质范围内从事相应的检验工作，对检验报告的真实性和正确性负责。

3.0.9  根据高处作业吊篮的特点和监督管理的要求，结合建设工程的特点及高处作业吊篮安装使用的实际情况，检验评定的具体内容包括以下四个分项：

- 1  设备质量状况，应符合本标准第4章的规定；

- 2  作业环境及安装质量，应符合本标准第5章的规定；

- 3  安全装置及其性能，应符合本标准第6章的规定；

- 4  整机性能，应符合本标准第7章的规定。

3.0.10  根据保障安全和使用功能的要求，每一个检验评定分项中应包括本标准的检验评定项目，每个检验评定项目应达到本标准的质量安全要求。

3.0.11  检验评定项目的评定合格条件和检验评定方法应符合本标准附录B的规定。其中的钢丝绳检验方法应符合本标准附录C的规定。

每一具体项目的检验评定可采用下述几种方法之一或几种方法的组合应用：

1  外观检查(观察检查)，主要是针对外观质量状况的定性检查；

本标准的4.1.1～4.5.11、5.1.2、5.1.3、5.2.2～5.4.4、5.4.6～6.0.10、7.0.2等项目的检验评定需要采用此方法。

2  目测检查，对那些无需进行精确测量的尺寸、距离等参数，在外观检查的基础上进行粗略估计；

本标准的4.1.2～4.1.4、4.3.6、4.3.10、4.4.1～5.1.1、5.1.3、5.2.2～5.4.4、5.4.6～7.0.2等项目的检验评定需要采用此方法。

3  尺量检查，采用卷尺、游标卡尺、万能角度尺、水平尺、经纬仪、水准仪、全站仪、测距仪等设备进行尺寸、距离、倾斜角度等参数的定量测量；

本标准的4.1.1～4.1.3、4.4.1、4.5.3、4.5.10、4.5.11、5.2.2、5.2.4、5.2.5、5.4.1、5.4.3、5.4.6～5.4.8、6.0.5、6.0.9、7.0.1、7.0.2等项目的检验评定需要采用此方法。

4  仪器测量，采用专用仪器对某些特定参数进行现场实测；

本标准的4.1.1、4.3.8、4.3.9、4.4.4等项目的检验评定需要采用此方法。

5  动作试验，主要针对保护开关、装置等进行的简单动作试验，以验证其有效性和可靠性，一般为模拟动作；

本标准的4.4.2、4.5.5、6.0.3、6.0.4、6.0.5、6.0.9、6.0.10、7.0.1、7.0.2等项目的检验评定需要采用此方法。

6  操作试验(运行试验)，针对机构或较复杂的保护装置所进行的组合或复合动作试验；

本标准的4.1.2、4.2.3、4.3.2、4.3.4、4.4.3、4.4.4、4.5.5～4.5.11、6.0.2、6.0.6～6.0.10、7.0.1、7.0.2等项目的检验评定需要采用此方法。

7  载荷试验，在带有载荷的情况下所进行的操作试验或运行试验；

本标准的4.4.2、4.5.5、5.4.8、6.0.3～6.0.5、6.0.9、6.0.10、7.0.1、7.0.2等项目的检验评定需要采用此方法。

8  资料核查，包括三个方面的内容：

1）是否有相关的资料；

2）资料内容的正确性；性能参数的符合性；

3）现场实物与资料内容的符合性、一致性。

本标准的4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.3.3～4.3.5、4.3.7、5.1.1、5.2.1～5.2.4、5.2.5、5.3.1～5.3.3、5.4.1、5.4.6、5.4.7、6.0.3等项目的检验评定需要采用此方法。

3.0.12  检验评定判定规则及检验评定报告应符合本标准第8章的规定。

# 4  设备质量状况

## 4.1  结构

4.1.1  吊篮主要结构件及其焊缝应无裂纹，不应出现严重腐蚀和磨损；主要受力构件应无永久变形；悬挂装置等应未出现整体失稳。

4.1.2  悬吊平台尺寸应满足所搭载的操作者人数和其携带工具与物料的需要。在不计控制箱的影响时，平台内部宽度应不小于500mm。每个人员的工作面积应不小于0.25m²。

平台底板应为坚固、防滑表面（如格形板或网纹板），应固定可靠。底板上的任何开孔应设计成能防止直径为15mm的球体通过，应有足够的排水措施。

平台四周应安装护栏、中间护栏和踢脚板。护栏高度应不小于1000mm，测量值为护栏上部至平台底板表面的距离。中间护栏与护栏和踢脚板间的距离应不大于500mm。如平台外部有包板时，则不需要中间护栏。

踢脚板应高于平台板表面150mm。如平台包板则不需要踢脚板。

平台出入门应为滑动式或内向开启。出入门应能自动回到关闭和锁定位置，或可联锁以防止设备的运行，直至门被关闭并锁定。除正常操作外，出入门不能开启。

组合式平台应确保设计的组件不会造成错误组装，固定螺栓及其他连接件应清晰可见，没有缺失。

双层或多层平台，应在上层底板设置出入口并在两平台底板之间设置可以安全通过的爬梯。出入口门应向上开启，不可阻挡爬梯并保持在关闭位置。两地板之间的最小高度应不小于2m。当两底板间的高度大于2.5m时,在爬梯上应设置环状护栏。环状护栏的起始高度在离下层平台底板2m位置处。

悬吊平台对接长度不得超过吊篮使用说明书的规定，零部件应齐全完整，不得少装、漏装。

4.1.3  悬吊座椅尺寸应满足以下要求：

1  宽度应不小于450mm；

2  靠背最小高度200mm；

3  背靠与安全带的固定高度在（250±20）mm；

4  座椅到滑轮架顶部的最小高度1000mm，到滑轮架底部的最小高度800mm。

4.1.4  悬吊平台在其工作面应具有立面保护装置。其形式可为靠墙轮或缓冲带。

平台在斜面上工作时，应安装斜面工作滚轮，滚轮的数量和位置应能承受平台的最大作用力，应使平台在工作中保持稳定。

## 4.2  信息标志与信号

4.2.1  应在起升机构或平台安装架（两侧安装架均设置）等明显而不易碰坏的位置采取焊接等可靠方式固定产品标牌，标牌内容应包括：制造商和制造商代表的名称和地址；系列名称或型号；产品编号和出厂日期；产品主要技术性能参数。

4.2.2  应在平台明显部位永久醒目地注明额定载重量和允许乘载的人数及其他注意事项，承载人数不应超过2人。

悬挂支架应在明显部位悬挂醒目的带有出厂编号的标识牌。

4.2.3  操作的动作与方向应以文字或符号清晰表示在控制箱上或附近面板上。

4.2.4 防坠落装置应在明显而不易碰坏的位置采取铆接等可靠方式固定产品标牌及标定牌，产品标牌应具有制造商名称、产品名称和型号、主要技术性能参数（极限工作载荷、钢丝绳直径、触发速度（m/min）或锁绳角度（如适用）、设计使用年限）、产品序列号或编号、生产日期（年、月）、检验有效期限；标定牌应具有检验机构名称、产品编号、有效标定期。

## 4.3  电气系统

4.3.1  电气控制部分应有防水、防震、防尘措施。电气元件应排列整齐，连接牢固，绝缘可靠。电控柜门应装锁。

4.3.2  在建筑物的适当位置，应设置供吊篮使用的电源配电箱。该配电箱应防雨、安全、可靠，在紧急情况时能方便切断电源。

4.3.3  电气系统供电应采用三相五线制，接零、接地线应始终分开，接地线应采用黄绿相间线。在接地处应有明显的接地标志。

4.3.4 电气系统应设置短路、过电流、欠电压、过电压、失电压、零位等保护，使用交流电源时应具有电源错相及断相保护。

4.3.5  主电源回路应有过电流保护装置和灵敏度不小于30mA的漏电保护装置。控制电源与主电源之间应使用变压器进行有效隔离。

4.3.6  当设备通过插头连接电源时，与电源线连接的插头结构应为母式。在拔下插头的状态下，操作者即可检查任何工作位置的情况。

4.3.7  当使用导电滑轨时，电源端应有过电流保护装置和30mA的漏电保护装置。

4.3.8  主电路相间绝缘电阻应不小于0.5MΩ，电气线路绝缘电阻应不小于2MΩ。

4.3.9  电机外壳及所有电气设备的金属外壳、金属护套都应可靠接地，接地电阻应不大于4Ω。

4.3.10 电控箱应牢固的安装在悬吊平台的护栏上。各部件之间的连接电缆线应排列规整并有效固定。

电源电缆线应采取有效保护措施，使其端部固定或绑牢在悬吊平台护栏上，避免电源插头直接承受电缆悬垂重力。

电源电缆线悬垂长度超过100m时，应采取有效的抗拉保护措施。

电线电缆应无破损、无明显变形。

## 4.4 控制系统

4.4.1  吊篮控制箱上的按钮、开关等操作元件应坚固可靠，这些按钮或开关装置应是自动复位式的，控制按钮的最小直径为10mm。

控制箱上除操作元件外，还应设置一个切断总电源的开关，此开关应是非自动复位式的。操作盘上的按钮应有效防止雨水进入。

电气控制箱的控制按钮外露部分由绝缘材料制成。

电气控制箱应上锁以防止未授权操作。

4.4.2  应提供停止吊篮控制系统运行的急停按钮，此按钮为红色并有明显的“急停”标记，不能自动复位。急停按钮按下后停止吊篮的所有动作。

4.4.3  双层平台的主控制器应位于上层，在下层可安装副控制器。各控制器均可操作平台上升与下降。

4.4.4 无线控制系统应采取措施以确保控制指令只对预定的高处作业吊篮及预定的功能起作用，防止高处作业吊篮对来自非预定操作控制站的信号作出响应，发射器应有防止非授权使用的措施。

对于多个无线控制站应采取措施确保在给定时间内只有一个控制站起作用，只有当第一个发射器传送了高处作业吊篮停止命令；第一个发射器取消激活之后，控制权才能从第一个发射器转到另一个发射器的激活需要一个为此目的特殊设计的特意动作，发射器/接收器在传送范围内应互不干扰。

具有两套或以上操作控制装置的控制系统应设置优先控制装置和电气互锁。

## 4.5 起升机构

4.5.1  电动机、减速机、制动器、卷筒和/或牵引机构之间的机械传动应采用齿轮、齿条、螺杆、链条等型式，禁止采用摩擦传动型式。

4.5.2  起升机构运动部件应有防护措施。

4.5.3  起升机构的设计应有防止钢丝绳在通过卷筒（或驱动绳轮）、后备装置、导向滑轮时脱出的装置，该装置与滑轮或卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%。

滑轮边缘与保护元件（例：挡绳杆、封板）之间的间隙应不大于钢丝绳直径的0.3倍。

4.5.4  起升机构应具有良好的穿绳性能，不得卡绳和堵绳。

4.5.5  起升机构应安装常闭式主制动器，施加在曲柄或手柄的手动作用力终止、主动力源失效、控制电路的动力源失效时，应自动起作用。单向传动箱不能作为制动器使用。

4.5.6  （手动起升机构）手动起升机构应具有防止非控制运动或下降的措施。非控制运动指大于1/4转的曲柄转动或大于10°的手柄转动。

4.5.7  （动力起升机构）气动和液压机械式主制动器在工作时，应使制动器获得处于非制动状态的连续液体或气动压力。

气动和液压机械式主制动器的设计应能防止平台的非人为下降。除非电机提供保持平台的足够力矩，制动器不可处于开启状态。

4.5.8  （爬升式起升机构）起升机构不能利用钢丝绳尾部的张力作为提升力的一部分来起升和下降载荷。

4.5.9  （夹钳式起升机构）夹钳式起升机构的设计应使一组叉钳在上下运行的任何时间中夹紧在工作钢丝绳上。

起升机构应配备将钢丝绳导入夹钳的夹钳释放机构。夹钳释放机构用操纵杆操作，此操纵杆独立于起升与下降操作杆。应有联锁装置，防止承载时夹钳释放机构的非人为释放。

手动夹钳式起升机构应安装一装置以限制施加在操纵杆上的作用力，该装置的设置不能起升大于2倍的极限工作载荷。此装置起作用时不应起升平台，但允许下降平台。

4.5.10 （卷扬式起升机构 多层卷筒）应安装一装置（如压绳杆），当缠绕在卷筒上的钢丝绳一端出现堆积或乱绳时停止电动机的驱动。

应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘，凸缘高度应高出最外层钢丝绳1.5倍的钢丝绳直径。

当平台位于最低端时下降运动应自动停止，钢丝绳在卷筒上保留至少3整圈的余量。

钢丝绳在松弛情况下不能从卷筒脱出。

4.5.11  安全钢丝绳的下端应安装重锤，以使钢丝绳绷直。重锤底部至地面高度（100～200）mm为宜。工作钢丝绳安装重锤按使用说明书规定执行。

5  作业环境及安装质量

## 5.1  作业环境

5.1.1  有架空输电线的场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m。如果安全距离受条件限制，应采取有效的安全防护措施，经有关部门验收同意。

5.1.2  在吊篮作业下方，应设置警示线或安全护栏，必要时设置安全警戒人员。

5.1.3  当吊篮在受风力影响的户外区域使用并且作业高度大于40m时，应安装约束系统或有限制使用。

## 5.2  悬挂装置

5.2.1  建筑物结构应能承受吊篮工作时对结构施加的最大作用力。

高处作业吊篮通过悬挂机构支承在建筑物上，应对支撑点的结构强度进行核算，支撑点处的承载能力应大于所选吊篮各工况的载荷最大值。

固定式悬挂支架（指后支架拉结型）拉结点处的结构应经过核算能承受设计拉力。

5.2.2   楼面上设置安全锚固环和/或安装吊篮用的预埋螺栓应牢固可靠，其公称直径应不小于16mm。

化学锚栓应满足设计文件和产品说明书要求，锚栓和钻孔之间的间隙应填充密实，锚栓安装后不应产生锚固胶的流失，应提供化学锚栓扭矩和拉拔试验报告。

5.2.3  用作悬挂装置配重的所有重物应是实心的（每块质量最大25kg）且有永久标记，严禁使用破损的配重件或其他代替物，配重件的重量应符合设计规定。

如采用混凝土配重，混凝土强度应不低于C25；内部应浇注加强钢筋等，适合长途运输和搬运。

配重应牢固地安装在配重悬挂支架上，只有在需要拆除时方可拆卸。配重应锁住以防止未授权人员拆卸。

5.2.4  安装在屋面上的配重悬挂支架，前支架支撑点至后支架支撑点之间的长度应是可调节式。

悬挑横梁应前高后低，前后水平高差不应大于横梁长度的4%。

5.2.5  悬挂机构前梁的外伸长度不应大于产品使用说明书规定的上极限尺寸。对前梁外伸长度超出说明书规定的上极限尺寸的非标悬挂支架，应校核其强度、刚度和整体稳定性。

对于前梁安装高度超出标准悬挂支架的前梁高度时，应校核其前支架的压杆稳定性。

前后支架的组装高度与建筑物或构筑物高度相适应，不允许不安装前支架而将横梁直接担在建筑物、构筑物或其他支撑物上作为支点。当施工现场无法满足产品使用说明书规定的安装条件时，应采取相应的安全技术措施，确保抗倾覆力矩、结构强度和稳定性均达到标准要求。

悬挂机构前支架严禁支撑在承受不了吊篮载荷女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。

悬挂机构应有足够的强度和刚度，配重悬挂支架、女儿墙卡钳的稳定系数应大于或等于3。

5.2.6  工作钢丝绳和安全钢丝绳应独立悬挂在各自的悬挂点上。

## 5.3  结构件安装与连接

5.3.1  结构件安装连接采用销轴时，其规格及数量应符合使用说明书或设计的要求。销轴不得有缺件、裂纹、严重磨损等缺陷，其轴向定位装置应规范、可靠。

5.3.2  结构件安装连接采用高强度螺栓时，其型号、规格及数量应符合使用说明书的要求，具有相应的性能等级标志。连接应正确、可靠、螺栓紧固合格，无裂纹、变形和松动等缺陷。

起升机构、防坠落装置与悬吊平台的连接应可靠，应采用专用高强度螺栓进行连接。

5.3.3  结构件连接采用普通螺栓时，其规格、型号及数量应符合使用说明书或设计方案的要求，不得以小代大，无缺件、损坏、松动等缺陷。

## 5.4  机构及零部件

5.4.1  悬挂平台的钢丝绳应经过镀锌或其他类似的防腐措施。

钢丝绳最小直径6mm。安全钢丝绳直径应不小于工作钢丝绳。

5.4.2  钢丝绳的端部固定应符合下列要求：

1  卷筒上钢丝绳端部采用压板固定时，压板不得少于2个，应相互分开并可靠固定；

2  钢丝绳端部采用楔形接头固定时，楔套不应有裂纹，楔块不应松动，紧固件齐全；

3  钢丝绳端部采用金属压制接头固定时，接头不应有裂纹；

4 钢丝绳端部采用绳夹固定时应符合GB/T 5976中的规定。承载钢丝绳的末端不应采用U形螺栓绳夹固定。

5.4.3  钢丝绳在卷筒上应排列整齐，应润滑良好。

5.4.4  钢丝绳不应与金属结构磨擦，不得接长使用。

5.4.5  钢丝绳应无达到报废规定的可见断丝、直径减小、断股、腐蚀、畸形（波浪形、笼状畸形、绳芯或绳股突出或扭曲、钢丝的环状突出、绳径局部增大、局部扁平、扭结、折弯）、热和电弧引起的损伤。

5.4.6  只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽。

卷筒应安装可靠，转动灵活，不得出现下列缺陷：

1  影响性能的表面缺陷（如：裂纹等）；

2  卷壁磨损达原壁厚的20%。

5.4.7  滑轮不得出现下列缺陷：

1  影响性能的表面缺陷（如：裂纹等）；

2  轮槽不均匀磨损达到3mm；

3  轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%；

4  因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%。

5.4.8  制动器应动作准确、可靠，其零部件应无裂纹、过度磨损(磨擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷。

# 6  安全装置及其性能

6.0.1  应根据平台内的人员数配备独立的坠落防护安全绳。与每根坠落防护安全绳相系的人数不应超过两人。

安全绳安装前应逐段严格检查有无损坏。将确定合格的安全绳独立地固定在屋顶可靠的固定点上；不得固定在吊篮的悬挂机构上，绳头固定应牢靠。

在坠落防护安全绳与建筑物或构筑物转角直接接触的部位，应进行有效防护。

6.0.2  所有起升机构应有具有自动复位的手动下降装置，在平台动力源失效时使其在合理时间内可控下降。操作者在屋面或平台上应能方便接近此装置。

6.0.3  吊篮应安装超载检测装置，应能检测平台上操作者、装备和物料的载荷，以避免由于超载造成的人员危险和机械损坏；应采取保护措施以防止在未经授权的情况下对超载检测装置元件进行调整。

起升机构上都应分别安装超载检测装置。

超载检测装置一旦动作，将停止除下降以外的所有运动直到超载载荷被卸除。

6.0.4  悬挂装置上安装的起升机构应设置松绳保护装置，在钢丝绳松弛或平台放置于地面或楼层等工作钢丝绳无载荷情况发生时应能停止平台的下降。

6.0.5  装有两台或多台独立的起升机构应安装自动防倾斜装置，当平台纵向倾斜角度大于14°时，应能自动停止平台的升降运动。此装置可为电子式或机械式。

电子防倾斜装置触发时，应有以下功能：

1  上升时，停止较上部（高端）起升机构的上升动作；

2  下降时，停止较下部（低端）起升机构的下降动作。

机械防倾斜装置应有以下功能：平台内安装起升机构时，防坠落装置应能自动限制平台纵向倾斜角度不大于14°，此装置为独立作用装置，不需要向控制系统相关安全部件输出电信号。

6.0.6  应安装起升限位开关并正确定位。平台在最高位置时自动停止上升；起升运动应在接触终端极限限位开关之前停止。

应安装终端起升极限限位开关并正确定位。平台在到达工作钢丝绳极限位置之前完全停止。在其触发后，除非合格人员采取纠正操作，平台不能上升与下降。

起升限位开关与终端极限限位开关应有各自独立的控制装置。

6.0.7 悬吊平台底部应设置防撞杆,当悬吊平台触碰到障碍物时，悬吊平台应停止下降。

若悬吊平台运行上方有凸出结构存在潜在危险时，应设置顶部防撞杆或相同功能的防撞装置。

6.0.8  不在地面安装的悬吊平台应安装下降限位开关并正确定位。平台在最低位置时自动停止下降；如最低位置是地面或屋面，防撞杆可认为是下降限位开关。在最低位置，平台应在钢丝绳终端极限限位开关接触之前停止。

应安装钢丝绳终端终极限限位开关并正确定位。在其触发后，除非合格人员采取纠正操作，平台不能上升与下降。

下降限位开关与钢丝绳终端极限限位开关应有各自独立的控制装置。

6.0.9  单作用钢丝绳悬挂系统应安装符合要求的防坠落装置，应能在工作钢丝绳或起升机构失效时防止平台坠落。

当工作钢丝绳失效、平台下降速度大于30m/min、工作钢丝绳无负载或平台纵向倾斜角度大于14°等情况发生时，防坠落装置应能自动起作用。

防坠落装置应为机械式、可测试和复位，复位后可立即使用并不降低性能。

承载时不应手动释放防坠落装置，防坠落装置起作用后允许起升机构起升平台。

防坠落装置或具有相同作用的独立安全装置，在锁绳状态下不能自动复位。

防坠落装置应在有效标定期限内使用，其有效标定期限不得超过一年。

防坠落装置的使用寿命不应超过3年。

6.0.10  双作用钢丝绳悬挂系统应安装机械式后备制动器，当一根钢丝绳失效时，另一钢丝绳应能防止平台坠落；在起升机构失效时停止平台运动并保持在停止位置。

当平台下降速度大于30m/min时，后备制动器应能起作用。

后备制动器起作用使平台停止时，平台的纵向倾斜角度应不大于14°，平台下降距离应不大于500mm。

动力起升机构的后备制动器应设置断电开关，在制动的同时切断主电源。

后备制动器应为机械式、可测试和复位。承载时后备制动器不可手动释放，复位后可立即使用并不降低性能。

# 7  整机性能

7.0.1  吊篮空载运行试验中，吊篮应升降平稳，起升制动正常，无异常声响、振动、发热和漏油。

悬吊平台升至1m时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效。

平台升至顶部时，上行程限位装置应灵敏、可靠。

7.0.2  吊篮额定载重量运行试验中，吊篮应升降平稳，起升制动正常，无异常声响、振动、发热和漏油。

悬吊平台升至1m时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效。

悬吊平台升至2m时，提升机手动滑降工作应正常、有效。

# 8  检验评定判定规则及检验评定报告

8.0.1  本标准的4.1.1、4.3.8、4.3.9、4.4.2、4.5.5、4.5.6、4.5.7、4.5.8、4.5.9、5.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.5、5.3.1、5.3.2、5.4.5、5.4.8、6.0.1、6.0.2、6.0.3、6.0.4、6.0.5、6.0.6、6.0.7、6.0.8、6.0.9、6.0.10、7.0.1、7.0.2为保证项目，在附录B中以“★”号表示，其余为一般项目。

8.0.2  高处作业吊篮检验评定结论使用“合格”、“不合格”2种结论。

8.0.3  每一个检验评定项目中各款、项的内容经检验后均符合要求，该项目评定为“合格”，否则该项目评定为“不合格”。

8.0.4  保证项目全部合格，一般项目中不合格项目数不超过3项，则检验评定结论判定为“合格”，否则检验评定结论判定为“不合格”。

8.0.5  高处作业吊篮检验评定报告的内容及格式应符合本标准附录D的规定。

8.0.6  检验评定结果栏中有检验数据要求时应填写实测数据；无数据要求的可根据检验情况填写明确的定性词，如“符合要求”，“动作正常”等；对没有或可不需要的检验评定项目，则在结果栏中标注“不适用”。

8.0.7  检验评定结论判定为“合格”时，一般项目中的不合格项目经有关单位整改并提供整改报告，或使用单位采取相关安全措施并在整改报告上签署监护使用意见后，方可投入使用。

8.0.8  对判定为“不合格”的高处作业吊篮，检验评定机构应及时将检验评定结论报送有关单位，及时向工程所在地建设行政主管部门或安全监督机构报告。

8.0.9  对判定为“不合格”的高处作业吊篮，经有关单位整改后可重新申请检验评定。

# 附录A  检验评定仪器设备

## 表A  检验评定仪器设备

| 序号 | 仪器设备或计量器具 | 精度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 接地电阻测量仪 | ±2% |  |
|  | 兆欧表 | ±1.5% |  |
|  | 万用表 | ±2% |  |
|  | 钳形电流表 | ±2% |  |
|  | 电气综合测试仪 |  |  |
|  | 温度计 | ±2% |  |
|  | 湿度计 | ±5% |  |
|  | 风速仪 | ±2% |  |
|  | 激光测距仪 | ±1.5mm |  |
|  | 游标卡尺 | 0.02mm |  |
|  | 宽钳口游标卡尺 | 0.02mm |  |
|  | 经纬仪 | 4″ |  |
|  | 水准仪 | ±2.5mm/km |  |
|  | 水平尺 |  |  |
|  | 钢卷尺 | 1级 |  |
|  | 钢直尺 | 1级 |  |
|  | 线锤 |  |  |
|  | 万能角度尺 |  | ±2′ |
|  | 力矩扳手 |  |  |
|  | 放大镜(20倍) |  |  |
|  | 钢丝绳探伤仪 |  | 选用 |
|  | 便携式磁粉探伤仪 |  | 选用 |
|  | 便携式超声波探伤仪 |  | 选用 |
|  | 便携式超声波测厚仪 |  | 选用 |
|  | 数码相机 |  |  |
|  | 常用电工工具 |  |  |
|  | 便携式照明灯 |  |  |

# 附录B  检验评定方法

## 表B  检验评定方法及合格条件

| 章 | 节 | 条文代号 | 评定合格条件 | 检验评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.设备质量状况 | 4.1 结构 | ★4.1.1 主要 结构件 | 主要结构件应符合4.1.1条的规定。 | 外观检查，尺量检查，仪器测量。 采用放大倍数为20倍的放大镜检查部件及焊缝有无裂纹，可采用钢直尺、塞尺、卡尺、线垂、测厚仪等测量直线度、平行度、垂直度、磨损厚度等尺寸参数并辅以计算，必要时采用磁粉检测和超声波检测 |
|  |  | 4.1.2 悬吊平台 | 悬吊平台应符合4.1.2条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验，资料核查。必要时采用钢卷尺测量有关尺寸参数 |
|  |  | 4.1.3 悬吊座椅 | 悬吊座椅应符合4.1.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，必要时采用钢卷尺测量有关尺寸参数 |
|  |  | 4.1.4 工作面 保护装置 | 工作面保护装置应符合4.1.4条的规定。 | 外观检查，目测检查 |
|  | 4.2信息标志与信号 | 4.2.1 产品标牌 | 产品标牌应符合4.2.1条的规定。 | 外观检查。 检查产品标牌的材质及内容是否符合规定 |
|  |  | 4.2.2 标注、标识牌 | 平台标注、悬挂支架标识牌应符合4.2.2条的规定。 | 外观检查。 检查平台标注、悬挂挂架标识牌的内容是否符合规定 |
|  |  | 4.2.3 操作标识 | 操作标识应符合4.2.3条的规定。 | 外观检查，必要时操作试验验证。 |
|  |  | 4.2.4 防坠落装置产品标牌及标定牌 | 操作标识应符合4.2.4条的规定。 | 外观检查。 检查产品标牌及标定牌的内容是否符合规定 |
|  | 4.3 电气系统 | 4.3.1 电气设备元件 | 电气设备元件应符合4.3.1条的规定。 | 外观检查 |
|  |  | 4.3.2 电源配电箱 | 电源配电箱应符合4.3.2条的规定。 | 外观检查，操作试验 |
|  |  | 4.3.3 供电 系统 | 供电系统应符合4.3.3条的规定。 | 外观检查 |
| 4.设备质量状况 | 4.3 电气系统 | 4.3.4 电气保护装置 | 电气保护装置应符合4.3.4条的规定。 | 外观检查，资料核查，操作试验，通电操作试验。 短路与过流：对照电气原理图，查验电机短路保护及过流保护的设置和整定是否符合要求，必要时加以校验。 欠电压及过电压保护：对照使用说明书中的电气原理图，查验欠压及过压保护的设置和整定。 失压保护：操作试验。人为断开供电电源、能自动断开总电路；重新接通电源后，未经手动操作相应开关，吊篮总电源回路应不能自行恢复接通。 零位保护：操作试验。断开总电源，将机构控制器手柄或操纵杆扳离零位，此时接通总电源，该机构电动机应不能启动。 错相试验：先断开总电源，将任意两根相线互换连接，再通电，总电源接触器不应接通； 断相试验：先断开总电源，断开供电电源任意一条相线，再通电，总电源接触器不应接通。 |
|  |  | 4.3.5 主电源回路保护 | 主电源回路保护应符合4.3.5条的规定。 | 外观检查，资料核查。 对照电气原理图，查验主电源回路过流保护的设置和整定是否符合要求，必要时加以校验。 |
|  |  | 4.3.6 电源 插头 | 电源插头应符合4.3.6条的规定。 | 外观检查，目测检查。 |
|  |  | 4.3.7 导电 滑轨 | 导电滑轨应符合4.3.7条的规定。 | 外观检查，资料核查。 对照电气原理图，查验电源端过流保护及漏电保护的设置和整定是否符合要求，必要时加以校验。 |
|  |  | ★4.3.8 绝缘 电阻 | 主电路相间绝缘电阻应不小于0.5MΩ。 电气线路绝缘电阻应不小于2MΩ。 | 外观检查，仪器测量。 采用500V兆欧表，断开总电源进行测量。测量时需将易击穿的电子元件短接。 |
|  |  | ★4.3.9 接地 电阻 | 接地保护电气连接导通性应完好。 接地电阻应不大于4Ω。 | 外观检查，仪器测量。 采用万用表或电气综合测试仪测量电气连接导通性；采用接地电阻测试仪测量接地电阻。 |
| 4.设备质量状况 | 4.3 电气系统 | 4.3.10 电缆 保护 | 电缆保护应符合4.3.10条的规定。 | 外观检查，目测检查。 |
|  | 4.4 控制系统 | 4.4.1 控制箱 | 控制箱应符合4.4.1条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 必要时采用游标卡尺和钢卷尺或钢直尺测量。 |
|  |  | ★4.4.2 急停 按钮 | 急停按钮应符合4.4.2条的规定。 | 外观检查，目测检查，动作试验。 |
|  |  | 4.4.3 控制器 | 控制器应符合4.4.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
|  |  | 4.4.4 无线控制系统 | 无线控制系统应符合4.4.4条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。必要时采用万用表测量电压。 |
|  | 4.5起升机构 | 4.5.1 传动系统设置 | 传动系统设置应符合4.5.1条的规定。 | 外观检查，目测检查。 |
|  |  | 4.5.2 运动部件防护 | 运动部件防护应符合4.5.2条的规定。 | 外观检查，目测检查。 |
|  |  | 4.5.3 钢丝绳防脱装置 | 钢丝绳防脱装置应符合4.5.3条的规定。 | 外观检查，目测检查。 必要时采用钢卷尺或钢直尺测量。 |
|  |  | 4.5.4 穿绳 性能 | 起升机构应具有良好的穿绳性能，不得卡绳和堵绳。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
|  |  | ★4.5.5 制动器设置 | 制动器设置应符合4.5.5条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验，动作试验。并通过载荷试验验证。 |
|  |  | ★4.5.6 手动起升机构 | 手动起升机构应符合4.5.6条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
|  |  | ★4.5.7 动力起升机构 | 动力起升机构应符合4.5.7条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
|  |  | ★4.5.8 爬升式起升机构 | 爬升式起升机构应符合4.5.8条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
|  |  | ★4.5.9 夹钳式起升机构 | 夹钳式起升机构应符合4.5.9条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
| 4.设备质量状况 | 4.5起升机构 | 4.5.10 卷扬式起升机构 | 卷扬式起升机构应符合4.5.10条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。必要时采用游标卡尺和钢卷尺或钢直尺测量。 |
|  |  | 4.5.11 重锤 | 重锤应符合4.5.11条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。必要时采用钢卷尺或钢直尺测量。 |
| 5.作业环境及安装质量 | 5.1 作业环境 | ★5.1.1 安全距离 | 安全距离应符合5.1.1条的规定。 | 目测检查，尺量检查，必要时进行资料核查。 |
|  |  | 5.1.2 警戒防护 | 警戒防护应符合5.1.2条的规定。 | 外观检查。 |
|  |  | 5.1.3 约束系统 | 约束系统应符合5.1.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，必要时进行资料核查。 |
|  | 5.2 悬挂装置 | ★5.2.1 建筑结构 | 建筑结构应符合5.2.1条的规定。 | 资料核查。 |
|  |  | ★5.2.2 固定措施 | 悬挂装置的固定措施应符合5.2.2条的规定。 | 外观检查，目测检查，尺量检查。采用游标卡尺测量。 |
|  |  | ★5.2.3 配重 | 配重应符合5.2.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，资料核查。根据现场吊篮悬挂支架的实际长度和使用说明书的规定及要求，确认配重的数量、重量及安装位置，检查其安装状况。 |
|  |  | 5.2.4 配重悬挂支架 | 配重悬挂支架应符合5.2.4条的规定。 | 外观检查，目测检查，尺量检查。采用游标卡尺和钢卷尺或钢直尺测量。 |
|  |  | ★5.2.5 悬挂机构结构与抗倾覆稳定性 | 悬挂机构结构与抗倾覆稳定性应符合5.2.5条的规定。 | 外观检查，目测检查，尺量检查，资料核查。 |
|  |  | 5.2.6 悬挂点 | 工作钢丝绳和安全钢丝绳应独立悬挂在各自的悬挂点上。 | 外观检查，目测检查。 |
|  | 5.3 结构件安装与连接 | ★5.3.1 销轴连接 | 销轴连接应符合5.3.1条的规定。 | 外观检查，目测检查，资料核查。 |
|  |  | ★5.3.2 高强度螺栓连接 | 高强度螺栓连接应符合5.3.2条的规定。 | 外观检查，目测检查，资料核查。 |
|  |  | 5.3.3 普通螺栓连接 | 普通螺栓连接应符合5.3.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，资料核查。 |
| 5.作业环境及安装质量 | 5.4 机构及零部件 | 5.4.1 钢丝绳型号规格 | 钢丝绳型号规格应符合5.4.1条的规定。 | 外观检查，目测检查，尺量检查。 |
|  |  | 5.4.2 钢丝绳端部固定 | 钢丝绳端部固定应符合5.4.2条的规定。 | 外观检查，目测检查 |
|  |  | 5.4.3 钢丝绳安装 | 钢丝绳安装应符合5.4.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，尺量检查。 |
|  |  | 5.4.4 钢丝绳使用 | 钢丝绳使用应符合5.4.4条的规定。 | 外观检查，目测检查 |
|  |  | ★5.4.5 钢丝绳缺陷 | 钢丝绳缺陷应符合5.4.5条的规定。 | 检验评定方法参考附录C中的规定。 |
|  |  | 5.4.6 卷筒缺陷 | 卷筒缺陷应符合5.4.6条的规定。 | 外观检查，目测检查，必要时尺量检查，进行核对比较。 |
|  |  | 5.4.7 滑轮缺陷 | 滑轮缺陷应符合5.4.7条的规定。 | 外观检查，目测检查，必要时采用尺量检查，进行核对比较。 |
|  |  | ★5.4.8 制动器缺陷 | 制动器缺陷应符合5.4.8条的规定。 | 外观检查，目测检查，尺量检查，结合载荷试验予以验证。 |
| 6.安全装置及其性能 | 6. 安全装置及其性能 | ★6.0.1 坠落防护安全绳 | 坠落防护安全绳应符合6.0.1条的规定。 | 外观检查，目测检查。 |
|  |  | ★6.0.2 手动下降装置 | 手动下降装置应符合6.0.2条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验。 |
|  |  | ★6.0.3 超载检测装置 | 超载检测装置应符合6.0.3条的规定。 | 外观检查，目测检查，动作试验。 |
|  |  | ★6.0.4 松绳 保护装置 | 松绳保护装置应符合6.0.4条的规定。 | 外观检查，目测检查，动作试验。 |
|  |  | ★6.0.5 防倾斜装置 | 防倾斜装置应符合6.0.5条的规定。 | 外观检查，目测检查，动作试验。必要时采用角度尺测量有关尺寸参数。 |
|  |  | ★6.0.6 起升限位、终端起升极限限位开关 | 起升限位、终端起升极限限位开关应符合6.0.6条的规定。 | 外观检查，操作试验，目测检查。 |
| 6.安全装置及其性能 | 6. 安全装置及其性能 | ★6.0.7 防撞杆 | 防撞杆应符合6.0.7条的规定。 | 外观检查，操作试验，目测检查。 |
|  |  | ★6.0.8 下降限位、钢丝绳终端极限限位开关 | 下降限位、钢丝绳终端极限限位开关应符合6.0.8条的规定。 | 外观检查，操作试验，目测检查。 |
|  |  | ★6.0.9 防坠落装置 | 防坠落装置应符合6.0.9条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验，动作试验，资料核查。并通过载荷试验验证。必要时采用角度尺测量有关尺寸参数。 |
|  |  | ★6.0.10 后备制动器 | 后备制动器应符合6.0.10条的规定。 | 外观检查，目测检查，操作试验，动作试验。并通过载荷试验验证。 |
| 7. 整机性能 | 7. 整机性能 | ★7.0.1 空载试验 | 吊篮空载运行试验中，吊篮应升降平稳，起升制动正常，无异常声响、振动、发热和漏油；悬吊平台升至1m时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效；平台升至顶部时，上行程限位装置应灵敏、可靠。 | 目测检查，操作试验、动作试验。必要时采用卷尺测量有关尺寸参数。 |
|  |  | ★7.0.2 额定载荷试验 | 吊篮额定载重量运行试验中，吊篮应升降平稳，起升制动正常，无异常声响、振动、发热和漏油；悬吊平台升至1m时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效；悬吊平台升至2m时，提升机手动滑降工作应正常、有效。 | 外观检查，目测检查，操作试验，动作试验，载荷试验。必要时采用卷尺测量有关尺寸参数。 |

# 附录C  钢丝绳检验方法

## C.1  钢丝绳直径测量

C.1.1  钢丝绳直径测量应采用游标卡尺或带有宽钳口的游标卡尺。

C.1.2  在无张力的情况下，在相距至少1m的两截面上进行测量。

C.1.3  在两个互相垂直的方向上测量钢丝绳同一横截面外接圆直径的平均值作为钢丝绳的实测直径。

## C.2  钢丝绳缺陷检查

C.2.1  对钢丝绳应作全长检验，但应特别注意下列关键区域和部位：

1  卷筒上的钢丝绳固定点；

2  钢丝绳绳端固定装置上及附近的区段；

3  经过一个或多个滑轮的区段；

4  经过安全载荷指示器滑轮的区段；

5  经过吊钩滑轮组的区段；

6  进行重复作业，吊载时位于滑轮上的区段；

7  位于平衡滑轮上的区段；

8  经过缠绕装置的区段；

9  缠绕在卷筒上的区段，特别是多层缠绕时的交叉重叠区域；

10 因外部原因导致磨损的区段；

11 暴露在热源下的部位。

C.2.2  钢丝绳缺陷检验检查内容主要包括断丝、直径减小、断股、腐蚀、畸形和损伤等缺陷。

C.2.2.1 断丝   断丝可分为以下几种情况：

1 断丝随机地分布在单层缠绕的钢丝绳经过一个或多个钢制滑轮的区段和进、出卷筒的区段，或者多层缠绕的钢丝绳位于交叉重叠区域的区段。报废基准见GB/T 5972-2023 中表3和表4的规定。

2 在不进、出卷筒的钢丝绳区段出现的呈局部聚集状态的断丝。如果局部聚集集中在一个或两个相邻的绳股，即使6d长度范围内的断丝数低于GB/T 5972-2023 表3和表4的规定值，可能也要报废钢丝绳。

3 股沟断丝   在一个钢丝绳捻距(大约为6d的长度)内出现两根或更多断丝应报废。

4 绳端固定装置处的断丝    当出现两根或更多断丝应报废。

检验方法：目测检查。

C.2.2.2  直径减小   直径减小可分为以下两种情况：

1 沿钢丝绳长度均匀减小

在卷筒上单层缠绕或经过钢制滑轮的钢丝绳区段，直径均匀减小的报废基准见GB/T 5972-2023 中表5的规定。

2 局部减小

如果发现钢丝绳直径有明显的局部减小，如由绳芯或钢丝绳中心区损伤导致的直径局部减小，应报废。

检验方法：目测检查，必要时采用游标卡尺测量。

C2.2.3  断股

如果钢丝绳发生整股断裂，则应立即报废。

检验方法：目测检查。

C2.2.4  腐蚀    腐蚀可分为以下几种情况：

1 外部腐蚀

当腐蚀导致钢丝表面重度凹痕以及钢丝松弛时，应报废。

2 内部腐蚀

当出现明显可见的内部锈蚀迹象----腐蚀碎屑从外层绳股之间的股沟溢出，应报废。

3 摩擦腐蚀

摩擦腐蚀过程为:干燥钢丝和绳股之间的持续摩擦产生钢质微粒的移动，然后是氧化，产生形态为干粉(类似红铁粉)状的内部腐蚀碎屑。对此类迹象特征宜作进一步探查,若仍对其严重性存在怀疑，宜将钢丝绳报废。

检验方法：目测检查。检查腐蚀缺陷时，必要时可将钢丝绳打开，钢丝绳内部检查宜在钢丝绳完全不受拉力的状态下实施。用两个夹具将钢丝绳夹紧，注意夹具之间的间距。夹具的钳口宜满足下列要求：

a)钳口尺寸能够夹紧钢丝绳且不会使其畸形；

b)钳口材料保证在不打滑、不损伤钢丝绳的前提下，将钢丝绳打开。

钳口宜采用皮革之类的材料制造，采用整体嵌入式结构。沿着与钢丝绳捻向相反的方向转动夹具,外层股就会散开并与绳芯分离或脱离钢丝绳中心，但要确保绳股不会过度移位。

在钢丝绳稍微打开的时候，用T形针(用螺丝刀改制)之类的小探针，将可能妨碍观察钢丝绳内部的润滑脂和杂物清除。观察腐蚀程度。

合上钢丝绳前,宜为打开的绳段涂抹润滑剂。宜用力平缓地转动夹具，将钢丝绳合上，确保外层股能够环绕绳芯或绳中心正确复位。通常需要使钳口恰好回到初始位置。

当目测检查不能检出缺陷时，必要时可采用电磁检测（MRT）。

C2.2.5  畸形和损伤   钢丝绳失去正常形状而产生的可见形状畸变都属于畸形，畸形通常发生在局部，会导致畸形区域的钢丝绳内部应力分布不均匀。畸形和损伤以多种方式表现出来，较常见的几种类型有：

1 波浪形变形

波浪形是钢丝绳在有载荷或无载荷作用时，其纵向轴线呈螺旋状的一种畸形，波浪形可能导致钢丝绳强度降低，产生不正常的附加应力，增加不正常的磨损和过早地出现断丝，严重时，波浪形还能影响与钢丝绳相关部件的正常工作，如滑轮轴承、滑轮绳槽，导向装置和卷筒。

在任何条件下，只要出现以下情况之一，钢丝绳应报废(见图1)：

1)在从未经过、绕进滑轮或缠绕在卷筒上的钢丝绳直线区段上，直尺和螺旋面下侧之间的间隙g≥1/3×d；

2)在经过滑轮或缠绕在卷筒上的钢丝绳区段上，直尺和螺旋面下侧之间的间隙g≥1/10×d 。

图1  波浪形钢丝绳

检验方法：目测检查，采用游标卡尺或宽口游标卡尺测量。

2笼状畸形

篮形或者笼状畸形，也称为“鸟笼”状畸形，是由于钢丝绳绳芯和外层绳股之间的长度差异而产生的。能形成这种畸形的原因有多种，例如：

1) 当钢丝绳以很大的偏角经过滑轮或进出卷筒时，首先与滑轮或卷筒绳槽的边缘接触，然后滚进绳槽底部。这个过程会使绳股松散，而外层绳股的松散程度要比钢丝绳绳芯大，造成了它们之间的长度差异。

2)当滑轮绳槽的槽底直径过小时，钢丝绳经过滑轮时就会受到挤压。在受到挤压的钢丝绳直径变小的同时，钢丝绳的长度就会增加。由于钢丝绳外层绳股的压缩和伸长程度都比绳芯大，所以这种作用过程也会造成它们之间的长度差异。

在以上两种情况下，滑轮和卷筒会导致外层股松散、改变原来的位置，将这种长度差异“赶”到缠绕系统内钢丝绳的某一位置，形成笼状畸形。

出现篮形或笼状畸形的钢丝绳应立即报废，或者将受影响的区段去掉，但应保证余下的钢丝绳能满足使用要求。

检验方法：目测检查。

3 绳芯或绳股突出或扭曲

这是篮形或笼状畸形的一种特殊形式，是钢丝绳失衡的结果,具体表现为：阻旋转钢丝绳的绳芯或中心绳从外层股之间突出，钢丝绳外层股或绳芯股的突出。发生绳芯或绳股突出的钢丝绳应立即报废，或者将受影响的区段去掉，但应保证余下的钢丝绳能满足使用要求。

检验方法：目测检查。

4 钢丝的环状突出

钢丝突出是指分散或聚集的钢丝从钢丝绳中突出，通常是在钢丝绳上与滑轮槽接触面的背面，以钢丝环的形式突出。钢丝突出通常成组出现在钢丝绳与滑轮槽接触面的背面，发生钢丝突出的钢丝绳应立即报废（钢丝绳外层股中突出的单根钢丝，如果能除掉或在工作时不会影响钢丝绳的其他部分，可不必将其作为报废钢丝绳的理由）。

检验方法：目测检查。

5 绳径局部增大

绳径增大现象常常与绳芯的状态变化有关，如纤维芯吸潮后的膨胀或钢丝绳内腐蚀碎屑的聚集。钢丝绳直径增大可能会影响到相当长的一段钢丝绳，例如，纤维绳芯吸收了过多的潮气膨胀引起的直径增大，会使外层绳股受力不均衡而不能保持正确的位置。钢芯钢丝绳直径增大5%及以上，纤维芯钢丝绳直径增大10%及以上，应查明其原因并考虑报废钢丝绳。

检验方法：目测检查，必要时采用游标卡尺测量。

6 局部扁平

1）钢丝绳的扁平区段经过滑轮时，可能会加速劣化并出现断丝。在这种情况下，根据压扁的程度，来考虑是否报废钢丝绳。

2）在钢丝绳扁平区段可能会比正常绳段遭受更大程度的腐蚀，尤其是当外层绳股散开使湿气进入时。如果继续使用，就应对其进行更频繁的检查，否则宜考虑报废钢丝绳。

3）由于多层缠绕而导致钢丝绳的局部扁平，如果伴随扁平出现的断丝数不超过GB/T 5972-2023 中表3和表4规定的数值，可不报废。

检验方法：目测检查。

7 扭结

扭结是一段环状钢丝绳在不能绕其自身轴线旋转的状态下被拉紧而产生的一种畸形。扭结使钢丝绳捻距不均导致过度磨损，严重的扭曲会使钢丝绳强度大幅降低。发生扭结的钢丝绳应立即报废。

检验方法：目测检查。

8 折弯

折弯是钢丝绳由外部原因导致的一种角度畸形。折弯严重的钢丝绳区段经过滑轮时可能会很快劣化并出现断丝,应立即报废钢丝绳。如果在折弯部位的底面伴随有折痕，无论其是否经过滑轮,均宜看作是严重折弯。如果折弯程度并不严重，钢丝绳需要继续使用时，应对其进行更频繁的检查，否则宜考虑报废钢丝绳。

检验方法：目测检查。

9 热和电弧引起的损伤

钢丝绳受到异常高温的影响，外观能够看出钢丝被加热过后颜色的变化或钢丝绳上润滑脂的异常消失，应立即报废。如果钢丝绳的两根或更多的钢丝局部受到电弧影响，例如，焊接引线不正确的接地所导致的电弧，应报废。这种情况可能出现在钢丝绳上的电流进出点上。

检验方法：目测检查

# 附录D  高处作业吊篮安装检验评定报告

- 编号：

- 广东省建筑工程

- 高处作业吊篮安装检验评定报告

- 工程名称：

- 工程地址：

- 施工单位：

- 检验评定单位：

- 检验评定日期：

- 注意事项

1、本报告书适用于高处作业吊篮的检验评定。

2、本报告书应由计算机打印，涂改、换页无效。

3、本报告书一式三份，由检验检测机构、使用单位和委托单位分别保存，保存期为三年。

4、本报告书无主检、校核、审核或批准人员签字无效，未盖检验检测专用章或检验检测单位名称与检验检测专用章名称不符者无效。

5、受检单位如对检验检测评定报告有异议，应在报告发出后15天内，以书面形式向检验检测单位提出。

6、检验评定结果栏中有检测数据要求时应填写实测数据；无数据要求的可根据检验评定情况填写明确的定性词，如“符合要求”，“动作正常”等；对没有或可不需要的检验评定项目，则在结果栏中标注“不适用”。

7、检验评定判定规则：

检验评定项目共计65项，打“★”号标记的项目为保证项目，共30项；无“★”号标记的项目为一般项目，共35项。

每项中各条款的内容经检验评定后均符合要求则评定该项合格，否则评定该项不合格。

保证项目全部合格，一般项目中不合格项目数不超过3项，则检验评定结论判定为合格，否则检验评定结论判定为不合格。

检验评定机构地址：                              邮政编码：

联系电话：                                      传    真：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |
| 出租单位 |  |  |  |
| 委托单位 |  | 委托编号 |  |
| 制造单位 |  | 许可证号 |  |
| 型号规格 |  | 传动特性 |  |
| 驱动型式 |  | 出厂日期 |  |
| 设备自编号 |  | 出厂编号 |  |
| 检测类别 |  | 告知受理号 |  |
| 悬挂机构 安装位置 | xxxx栋xxxx层 ；轴线(xxxx) | 检测日期 |  |
| 电箱 安装位置 | xxxx栋xxxx层 ；轴线(xxxx) |  |  |
| 性能参数 | 额定载重量： kg； 额定速度： m/min 允许乘载人数： 人； 结构层数： 层 安全锁型号： ； 左安全锁编号： ， 有效期： 年 月 日； 右安全锁编号： ， 有效期： 年 月 日。 |  |  |
| 检验评定依据 | 《高处作业吊篮安装检验评定标准》（xxxxxxxxxx） |  |  |
| 主要检验 仪器设备 | 接地电阻测试仪、数字兆欧表、温湿度表、激光测距仪、万用表、测厚仪、游标卡尺、钢卷尺、万能角度尺、水平尺、水准仪 |  |  |
| 检验情况 汇 总 | 本次检验项目共计65项： 1.保证项目共30项，其中所有项目均合格； 2.一般项目共35项，其中所有项目均合格。 |  |  |
| 检验结论 | 根据判定规则，该高处作业吊篮检测结论为： 合 格/不合格 (机构检验专用章) 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 | ------ |  |  |

批准：             审核：             校核：             主检：

| 序号 | 项类 | 项目 编号 | 检验内容及要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 资料 | 1.1.1 资料 复验 | 产品型式试验报告或厂家提供的技术资料；产品出厂合格证；安全锁合格证；安全锁标定证书；安装合同及安全协议；专项施工方案及作业平面布置图；安装自检验收表。 |  |  |
| ★2 | 1.2 结构 | 1.2.1 主要 结构件 | 吊篮主要结构件及其焊缝应无裂纹，不应出现严重腐蚀和磨损；主要受力构件应无永久变形；悬挂装置等应未出现整体失稳。 |  |  |
| 3 |  | 1.2.2 悬吊平台 | 悬吊平台尺寸应满足所搭载的操作者人数和其携带工具与物料的需要。在不计控制箱的影响时，平台内部宽度应不小于500mm。每个人员的工作面积应不小于0.25m²。 |  |  |
|  |  |  | 平台底板应为坚固、防滑表面（如格形板或网纹板），应固定可靠。底板上的任何开孔应设计成能防止直径为15mm的球体通过，有足够的排水措施。 |  |  |
|  |  |  | 平台四周应安装护栏、中间护栏和踢脚板。护栏高度应不小于1000mm，测量值为护栏上部至平台底板表面的距离。中间护栏与护栏和踢脚板间的距离应不大于500mm。如平台外部有包板时，则不需要中间护栏。 |  |  |
|  |  |  | 踢脚板应高于平台板表面150mm。如平台包板则不需要踢脚板。 |  |  |
|  |  |  | 平台出入门应为滑动式或内向开启。出入门应能自动回到关闭和锁定位置，或可联锁以防止设备的运行，直至门被关闭并锁定。除正常操作外，出入门不能开启。 |  |  |
|  |  |  | 组合式平台应确保设计的组件不会造成错误组装，固定螺栓及其他连接件应清晰可见，没有缺失。 |  |  |
|  |  |  | 双层或多层平台，应在上层底板设置出入口并在两平台底板之间设置可以安全通过的爬梯。出入口门应向上开启，不可阻挡爬梯并保持在关闭位置。两地板之间的最小高度应不小于2m。当两底板间的高度大于2.5m时,在爬梯上应设置环状护栏。环状护栏的起始高度在离下层平台底板2m位置处。 |  |  |
|  |  |  | 悬吊平台对接长度不得超过吊篮使用说明书的规定，零部件应齐全完整，不得少装、漏装。 |  |  |
| 4 |  | 1.2.3 悬吊座椅 | 悬吊座椅尺寸应满足以下要求：椅座宽度应不小于450mm。靠背最小高度200mm；背靠与安全带的固定高度在（250±20）mm；座椅到滑轮架顶部的最小高度1000mm，到滑轮架底部的最小高度800mm。 |  |  |
| 5 |  | 1.2.4 工作面 保护装置 | 悬吊平台在其工作面应具有立面保护装置。其形式可为靠墙轮或缓冲带。 |  |  |
|  |  |  | 平台在斜面上工作时，应安装斜面工作滚轮，滚轮的数量和位置应能承受平台的最大作用力，应使平台在工作中保持稳定。 |  |  |
| 6 | 1.3信息标志与信号 | 1.3.1 整机产品标牌 | 应在起升机构或平台安装架（两侧安装架均设置）等明显而不易碰坏的位置采取焊接等可靠方式固定产品标牌，标牌内容应包括：制造商和制造商代表的名称和地址；系列名称或型号；产品编号和出厂日期；产品主要技术性能参数。 |  |  |
| 7 |  | 1.3.2 标注、标识牌 | 应在平台明显部位永久醒目地注明额定载重量和允许乘载的人数及其他注意事项，承载人数不应超过2人。 |  |  |
|  |  |  | 悬挂支架应在明显部位悬挂醒目的带有出厂编号的标识牌。 |  |  |
| 8 |  | 1.3.3 操作标识 | 操作的动作与方向应以文字或符号清晰表示在控制箱上或附近面板上。 |  |  |
| 9 |  | 1.3.4 防坠落装置产品标牌及标定牌 | 防坠落装置应在明显而不易碰坏的位置采取铆接等可靠方式固定产品标牌及标定牌，产品标牌应具有制造商名称、产品名称和型号、主要技术性能参数（极限工作载荷、钢丝绳直径、触发速度（m/min）或锁绳角度（如适用）、设计使用年限）、产品序列号或编号、生产日期（年、月）、检验有效期限；标定牌应具有检验机构名称、产品编号、有效标定期。 |  |  |
| 10 | 1.4 电气系统 | 1.4.1 电气设备元件 | 电气控制部分应有防水、防震、防尘措施。电气元件应排列整齐，连接牢固，绝缘可靠。电控柜门应装锁。 |  |  |
| 11 |  | 1.4.2 电源配电箱 | 在建筑物的适当位置，应设置供吊篮使用的电源配电箱。该配电箱应防雨、安全、可靠，在紧急情况时能方便切断电源。 |  |  |
| 12 |  | 1.4.3 供电 系统 | 电气系统供电应采用三相五线制，接零、接地线应始终分开，接地线应采用黄绿相间线。在接地处应有明显的接地标志。 |  |  |
| 13 |  | 1.4.4 电气保护装置 | 电气系统应设置短路、过电流、欠电压、过电压、失电压、零位等保护，使用交流电源时应具有电源错相及断相保护。 |  |  |
|  |  | 1.4.5 主电源回路保护 | 主电源回路应有过电流保护装置和灵敏度不小于30mA的漏电保护装置。控制电源与主电源之间应使用变压器进行有效隔离。 |  |  |
| 14 |  | 1.4.6 电源 插头 | 当设备通过插头连接电源时，与电源线连接的插头结构应为母式。在拔下插头的状态下，操作者即可检查任何工作位置的情况。 |  |  |
| 15 | 1.4 电气系统 | 1.4.7 导电 滑轨 | 当使用导电滑轨时，电源端应有过电流保护装置和30mA的漏电保护装置。 |  |  |
| ★16 |  | 1.4.8 绝缘 电阻 | 主电路相间绝缘电阻应不小于0.5MΩ。 |  |  |
|  |  |  | 电气线路绝缘电阻应不小于2MΩ。 |  |  |
| ★17 |  | 1.4.9 接地 电阻 | 电机外壳及所有电气设备的金属外壳、金属护套都应可靠接地，接地电阻应不大于4Ω。 |  |  |
| 18 |  | 1.4.10 电缆 保护 | 电控箱应牢固的安装在悬吊平台的护栏上。各部件之间的连接电缆线应排列规整并有效固定。 |  |  |
|  |  |  | 电源电缆线应采取有效保护措施，使其端部固定或绑牢在悬吊平台护栏上，避免电源插头直接承受电缆悬垂重力。 |  |  |
|  |  |  | 电源电缆线悬垂长度超过100m时，应采取有效的抗拉保护措施。 |  |  |
|  |  |  | 电线电缆应无破损、无明显变形。 |  |  |
| 19 | 1.5 控制系统 | 1.5.1 控制箱 | 吊篮控制箱上的按钮、开关等操作元件应坚固可靠，这些按钮或开关装置应是自动复位式的，控制按钮的最小直径为10mm。 |  |  |
|  |  |  | 控制箱上除操作元件外，还应设置一个切断总电源的开关，此开关应是非自动复位式的。操作盘上的按钮应有效防止雨水进入。 |  |  |
|  |  |  | 电气控制箱的控制按钮外露部分由绝缘材料制成。 |  |  |
|  |  |  | 电气控制箱应上锁以防止未授权操作。 |  |  |
| ★20 |  | 1.5.2 急停 按钮 | 应提供停止吊篮控制系统运行的急停按钮，此按钮为红色并有明显的“急停”标记，不能自动复位。急停按钮按下后停止吊篮的所有动作。 |  |  |
| 21 |  | 1.5.3 控制器 | 双层平台的主控制器应位于上层，在下层可安装副控制器。各控制器均可操作平台上升与下降。 |  |  |
| 22 |  | 1.5.4 无线控制系统 | 无线控制系统应采取措施以确保控制指令只对预定的高处作业吊篮及预定的功能起作用，防止高处作业吊篮对来自非预定操作控制站的信号作出响应，发射器应有防止非授权使用的措施。 |  |  |
| 22 | 1.5 控制系统 | 1.5.4 无线控制系统 | 对于多个无线控制站应采取措施确保在给定时间内只有一个控制站起作用，只有当第一个发射器传送了高处作业吊篮停止命令；第一个发射器取消激活之后，控制权才能从第一个发射器转到另一个发射器的激活需要一个为此目的特殊设计的特意动作，发射器/接收器在传送范围内应互不干扰。 |  |  |
|  |  |  | 具有两套或以上操作控制装置的控制系统应设置优先控制装置和电气互锁。 |  |  |
| 23 | 1.6起升机构 | 1.6.1 传动系统设置 | 电动机、减速机、制动器、卷筒和/或牵引机构之间的机械传动应采用齿轮、齿条、螺杆、链条等型式，禁止采用摩擦传动型式。 |  |  |
| 24 |  | 1.6.2 运动部件防护 | 起升机构运动部件应有防护措施。 |  |  |
| 25 |  | 1.6.3 钢丝绳防脱装置 | 起升机构的设计应有防止钢丝绳在通过卷筒（或驱动绳轮）、后备装置、导向滑轮时脱出的装置，该装置与滑轮或卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%。 |  |  |
|  |  |  | 滑轮边缘与保护元件（例：挡绳杆、封板）之间的间隙应不大于钢丝绳直径的0.3倍。 |  |  |
| 26 |  | 1.6.4 穿绳 性能 | 起升机构应具有良好的穿绳性能，不得卡绳和堵绳。 |  |  |
| ★27 |  | 1.6.5 主制动器设置 | 起升机构应安装常闭式主制动器，施加在曲柄或手柄的手动作用力终止、主动力源失效、控制电路的动力源失效时，应自动起作用。单向传动箱不能作为制动器使用。 |  |  |
| ★28 |  | 1.6.6 手动起升机构 | 手动起升机构应具有防止非控制运动或下降的措施。非控制运动指大于1/4转的曲柄转动或大于10°的手柄转动。 |  |  |
| ★29 |  | 1.6.7 动力起升机构 | 气动和液压机械式主制动器在工作时，应使制动器获得处于非制动状态的连续液体或气动压力。 |  |  |
|  |  |  | 气动和液压机械式主制动器的设计应能防止平台的非人为下降。除非电机提供保持平台的足够力矩，制动器不可处于开启状态。 |  |  |
| ★30 |  | 1.6.8 爬升式起升机构 | 起升机构不能利用钢丝绳尾部的张力作为提升力的一部分来起升和下降载荷。 |  |  |
| ★31 | 1.6起升机构 | 1.6.9 夹钳式起升机构 | 夹钳式起升机构的设计应使一组叉钳在上下运行的任何时间中夹紧在工作钢丝绳上。 |  |  |
|  |  |  | 起升机构应配备将钢丝绳导入夹钳的夹钳释放机构。夹钳释放机构用操纵杆操作，此操纵杆独立于起升与下降操作杆。应有联锁装置，防止承载时夹钳释放机构的非人为释放。 |  |  |
|  |  |  | 手动夹钳式起升机构应安装一装置以限制施加在操纵杆上的作用力，该装置的设置不能起升大于2倍的极限工作载荷。此装置起作用时不应起升平台，但允许下降平台。 |  |  |
| 32 |  | 1.6.10 卷扬式起升机构 | 应安装一装置（如压绳杆），当缠绕在卷筒上的钢丝绳一端出现堆积或乱绳时停止电动机的驱动。 |  |  |
|  |  |  | 应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘，凸缘高度应高出最外层钢丝绳1.5倍的钢丝绳直径。 |  |  |
|  |  |  | 当平台位于最低端时下降运动应自动停止，钢丝绳在卷筒上保留至少3整圈的余量。 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳在松弛情况下不能从卷筒脱出。 |  |  |
| 33 |  | 1.6.11 重锤 | 安全钢丝绳的下端应安装重锤，以使钢丝绳绷直。重锤底部至地面高度（100～200）mm为宜。工作钢丝绳安装重锤按使用说明书规定执行。 |  |  |
| ★34 | 2.1 作业环境 | 2.1.1 安全距离 | 有架空输电线的场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m。如果安全距离受条件限制，应采取有效的安全防护措施，经有关部门验收同意。 |  |  |
| 35 |  | 2.1.2 警戒防护 | 在吊篮作业下方，应设置警示线或安全护栏，必要时设置安全警戒人员。 |  |  |
| 36 |  | 2.1.3 约束系统 | 当吊篮在受风力影响的户外区域使用并且作业高度大于40m时，应安装约束系统或有限制使用。 |  |  |
| ★37 | 2.2 悬挂装置 | 2.2.1 建筑结构 | 建筑物结构应能承受吊篮工作时对结构施加的最大作用力。 |  |  |
|  |  |  | 高处作业吊篮通过悬挂机构支承在建筑物上，应对支撑点的结构强度进行核算，支撑点处的承载能力应大于所选吊篮各工况的载荷最大值。 |  |  |
|  |  |  | 固定式悬挂支架（指后支架拉结型）拉结点处的结构应进行核算能承受设计拉力。 |  |  |
| ★38 |  | 2.2.2 固定措施 | 楼面上设置安全锚固环和/或安装吊篮用的预埋螺栓应牢固可靠，其公称直径应不小于16mm。 |  |  |
|  |  |  | 化学锚栓应满足设计文件和产品说明书要求，锚栓和钻孔之间的间隙应填充密实，锚栓安装后不应产生锚固胶的流失，应提供化学锚栓扭矩和拉拔试验报告。 |  |  |
| ★39 | 2.2 悬挂装置 | 2.2.3 配重 | 用作悬挂装置配重的所有重物应是实心的（每块质量最大25kg）且有永久标记，严禁使用破损的配重件或其他代替物，配重件的重量应符合设计规定。 |  |  |
|  |  |  | 如采用混凝土配重，混凝土强度应不低于C25；内部应浇注加强钢筋等，适合长途运输和搬运。 |  |  |
|  |  |  | 配重应牢固地安装在配重悬挂支架上，只有在需要拆除时方可拆卸。配重应锁住以防止未授权人员拆卸。 |  |  |
| 40 |  | 2.2.4 配重悬挂支架 | 安装在屋面上的配重悬挂支架，前支架支撑点至后支架支撑点之间的长度应是可调节式。 |  |  |
|  |  |  | 悬挑横梁应前高后低，前后水平高差不应大于横梁长度的4%。 |  |  |
| ★41 |  | 2.2.5 悬挂机构结构与抗倾覆稳定性 | 悬挂机构前梁的外伸长度不应大于产品使用说明书规定的上极限尺寸。对前梁外伸长度超出说明书规定的上极限尺寸的非标悬挂支架，应校核其强度、刚度和整体稳定性。 |  |  |
|  |  |  | 对于前梁安装高度超出标准悬挂支架的前梁高度时，应校核其前支架的压杆稳定性。 |  |  |
|  |  |  | 前后支架的组装高度与建筑物或构筑物高度相适应，原则上不允许不安装前支架而将横梁直接担在建筑物、构筑物或其他支撑物上作为支点。当施工现场无法满足产品使用说明书规定的安装条件时，应采取相应的安全技术措施，确保抗倾覆力矩、结构强度和稳定性均达到标准要求。 |  |  |
|  |  |  | 悬挂机构前支架严禁支撑在承受不了吊篮载荷女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。 |  |  |
|  |  |  | 悬挂机构应有足够的强度和刚度，配重悬挂支架、女儿墙卡钳的稳定系数应大于或等于3。 |  |  |
| 42 |  | 2.2.6 悬挂点 | 工作钢丝绳和安全钢丝绳应独立悬挂在各自的悬挂点上。 |  |  |
| ★43 | 2.3 结构件安装与连接 | 2.3.1 销轴连接 | 结构件安装连接采用销轴时，其规格及数量应符合使用说明书或设计的要求。销轴不得有缺件、裂纹、严重磨损等缺陷，其轴向定位装置应规范、可靠。 |  |  |
| ★44 |  | 2.3.2 高强度螺栓连接 | 结构件安装连接采用高强度螺栓时，其型号、规格及数量应符合使用说明书的要求，具有相应的性能等级标志。连接应正确、可靠、螺栓紧固合格，无裂纹、变形和松动等缺陷。 |  |  |
|  |  |  | 起升机构、防坠落装置与悬吊平台的连接应可靠，应采用专用高强度螺栓进行连接。 |  |  |
| 45 | 2.3 结构件安装与连接 | 2.3.3 普通螺栓连接 | 结构件连接采用普通螺栓时，其规格、型号及数量应符合使用说明书或设计方案的要求，不得以小代大，无缺件、损坏、松动等缺陷。 |  |  |
| 46 | 2.4 机构及零部件 | 2.4.1 钢丝绳型号规格 | 悬挂平台的钢丝绳应经过镀锌或其他类似的防腐措施。 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳最小直径6mm。安全钢丝绳直径应不小于工作钢丝绳。 |  |  |
| 47 |  | 2.4.2 钢丝绳端部固定 | 卷筒上钢丝绳端部采用压板固定时，压板不得少于2个，应相互分开并可靠固定。 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳端部采用楔形接头固定时，楔套不应有裂纹，楔块不应松动，紧固件齐全。 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳端部采用金属压制接头固定时，接头不应有裂纹。 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳端部采用绳夹固定时应符合GB/T 5976中的规定。承载钢丝绳的末端不应采用U形螺栓绳夹固定。 |  |  |
| 48 |  | 2.4.3 钢丝绳安装 | 钢丝绳在卷筒上应排列整齐，应润滑良好。 |  |  |
| 49 |  | 2.4.4 钢丝绳使用 | 钢丝绳不应与金属结构磨擦，不得接长使用。 |  |  |
| ★50 |  | 2.4.5 钢丝绳缺陷 | 钢丝绳应无达到报废规定的可见断丝、直径减小、断股、腐蚀、畸形（波浪形、笼状畸形、绳芯或绳股突出或扭曲、钢丝的环状突出、绳径局部增大、局部扁平、扭结、折弯）、热和电弧引起的损伤。 |  |  |
| 51 |  | 2.4.6 卷筒 | 只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽。 |  |  |
|  |  |  | 卷筒应安装可靠，转动灵活，不得出现下列缺陷： (1)影响性能的表面缺陷（如：裂纹等）； (2)卷壁磨损达原壁厚的20%。 |  |  |
| 52 |  | 2.4.7 滑轮缺陷 | 滑轮应转动良好，不得出现下列缺陷： - 影响性能的表面缺陷（如：裂纹等）； - 轮槽不均匀磨损达到3mm； (3)轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%； (4)因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%。 |  |  |
| ★53 |  | 2.4.8 制动器缺陷 | 制动器应动作准确、可靠，其零部件应无裂纹、过度磨损(磨擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷。 |  |  |
| ★54 | 3. 安全装置及其性能 | 3.0.1 坠落防护安全绳 | 应根据平台内的人员数配备独立的坠落防护安全绳。与每根坠落防护安全绳相系的人数不应超过两人。 |  |  |
|  |  |  | 安全绳安装前应逐段严格检查有无损坏。将确定合格的安全绳独立地固定在屋顶可靠的固定点上；不得固定在吊篮的悬挂机构上，绳头固定应牢靠。 |  |  |
|  |  |  | 在坠落防护安全绳与建筑物或构筑物转角直接接触的部位，应进行有效防护。 |  |  |
| ★55 |  | 3.0.2 手动下降装置 | 所有起升机构应有具有自动复位的手动下降装置，在平台动力源失效时使其在合理时间内可控下降。操作者在屋面或平台上应能方便接近此装置。 |  |  |
| ★56 |  | 3.0.3 超载检测装置 | 吊篮应安装超载检测装置，应能检测平台上操作者、装备和物料的载荷，以避免由于超载造成的人员危险和机械损坏；应采取保护措施以防止在未经授权的情况下对超载检测装置元件进行调整。 |  |  |
|  |  |  | 起升机构上都应分别安装超载检测装置。 |  |  |
|  |  |  | 超载检测装置一旦动作，将停止除下降以外的所有运动直到超载载荷被卸除。 |  |  |
| ★57 |  | 3.0.4 松绳 保护装置 | 悬挂装置上安装的起升机构应设置松绳保护装置，在钢丝绳松弛或平台放置于地面或楼层等工作钢丝绳无载荷情况发生时应能停止平台的下降。 |  |  |
| ★58 |  | 3.0.5 防倾斜装置 | 装有两台或多台独立的起升机构应安装自动防倾斜装置，当平台纵向倾斜角度大于14°时，应能自动停止平台的升降运动。此装置可为电子式或机械式。 |  |  |
|  |  |  | 电子防倾斜装置触发时，应有以下功能： 上升时，停止较上部（高端）起升机构的上升动作； 下降时，停止较下部（低端）起升机构的下降动作。 |  |  |
|  |  |  | 机械防倾斜装置应有以下功能：平台内安装起升机构时，防坠落装置应能自动限制平台纵向倾斜角度不大于14°，此装置为独立作用装置，不需要向控制系统相关安全部件输出电信号。 |  |  |
| ★59 |  | 3.0.6 起升限位、终端起升极限限位开关 | 应安装起升限位开关并正确定位。平台在最高位置时自动停止上升；起升运动应在接触终端极限限位开关之前停止。 |  |  |
|  |  |  | 应安装终端起升极限限位开关并正确定位。平台在到达工作钢丝绳极限位置之前完全停止。在其触发后，除非合格人员采取纠正操作，平台不能上升与下降。 |  |  |
|  |  |  | 起升限位开关与终端极限限位开关应有各自独立的控制装置。 |  |  |
| ★60 | 3. 安全装置及其性能 | 3.0.7 防撞杆 | 悬吊平台底部应设置防撞杆,当悬吊平台触碰到障碍物时,悬吊平台应停止下降。 |  |  |
|  |  |  | 若悬吊平台运行上方有凸出结构存在潜在危险时,应设置顶部防撞杆或相同功能的防撞装置。 |  |  |
| ★61 |  | 3.0.8 下降限位、钢丝绳终端极限限位开关 | 不在地面安装的悬吊平台应安装下降限位开关并正确定位。平台在最低位置时自动停止下降；如最低位置是地面或屋面，防撞杆可认为是下降限位开关。在最低位置，平台应在钢丝绳终端极限限位开关接触之前停止。 |  |  |
|  |  |  | 应安装钢丝绳终端终极限限位开关并正确定位。在其触发后，除非合格人员采取纠正操作，平台不能上升与下降。 |  |  |
|  |  |  | 下降限位开关与钢丝绳终端极限限位开关应有各自独立的控制装置。 |  |  |
| ★62 |  | 3.0.9 防坠落装置 | 单作用钢丝绳悬挂系统应安装符合要求的防坠落装置，应能在工作钢丝绳或起升机构失效时防止平台坠落。 |  |  |
|  |  |  | 当工作钢丝绳失效、平台下降速度大于30m/min、工作钢丝绳无负载或平台纵向倾斜角度大于14°等情况发生时，防坠落装置应能自动起作用。 |  |  |
|  |  |  | 防坠落装置应为机械式、可测试和复位，复位后可立即使用并不降低性能。 |  |  |
|  |  |  | 承载时不应手动释放防坠落装置，防坠落装置起作用后允许起升机构起升平台。 |  |  |
|  |  |  | 防坠落装置或具有相同作用的独立安全装置，在锁绳状态下不能自动复位。 |  |  |
|  |  |  | 防坠落装置应在有效标定期限内使用，其有效标定期限不得超过一年。 |  |  |
|  |  |  | 防坠落装置的使用寿命不应超过3年。 |  |  |
| ★63 |  | 3.0.10 后备制动器 | 双作用钢丝绳悬挂系统应安装机械式后备制动器，当一根钢丝绳失效时，另一钢丝绳应能防止平台坠落；在起升机构失效时停止平台运动并保持在停止位置。 |  |  |
|  |  |  | 当平台下降速度大于30m/min时，后备制动器应能起作用。 |  |  |
|  |  |  | 后备制动器起作用使平台停止时，平台的纵向倾斜角度应不大于14°，平台下降距离应不大于500mm。 |  |  |
|  |  |  | 动力起升机构的后备制动器应设置断电开关，在制动的同时切断主电源。 |  |  |
|  |  |  | 后备制动器应为机械式、可测试和复位。承载时后备制动器不可手动释放，复位后可立即使用并不降低性能。 |  |  |
| ★64 | 4. 整机性能 | 4.0.1 空载试验 | 吊篮空载运行试验中，吊篮应升降平稳，起升制动正常，无异常声响、振动、发热和漏油；悬吊平台升至1m时，电气系统、制动系统、安全保护装置和各机构工作正常；平台升至顶部时，上行程限位装置应灵敏、可靠。 |  |  |
| ★65 |  | 4.0.2 额定载荷试验 | 吊篮额定载重量运行试验中，吊篮应升降平稳，起升制动正常，无异常声响、振动、发热和漏油；悬吊平台升至1m时，电气系统、制动系统、安全保护装置和各机构工作正常；悬吊平台升至2m时，提升机手动滑降工作应正常、有效。 |  |  |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

- 1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

- 《升降工作平台安全规则》GB 40160

- 《塔式起重机安全规程》GB 5144

- 《高处作业吊篮》GB/T 19155

- 《擦窗机》GB/T 19154

- 《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972

- 《钢丝绳夹》GB/T 5976

- 《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》（GB/T 34025）

- 《机械电气安全 机械电气设备 第32部分：起重机械技术条件》（GB/T 5226.32）

- 《塔式起重机》（GB/T 5031）

- 《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB/T 6067.1

- 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

- 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305

- 《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150

- 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699

- 《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》

广东省标准

高处作业吊篮安装检验评定标准

DBJ/T ***-***-20***

条 文 说 明

制  订  说  明

《高处作业吊篮安装检验评定标准》DBJ/T **-**-20**，经广东省住房和城乡建设厅20**年**月**日以粤建公告〔20**〕**号批准、发布。

本标准制订过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了我省高处作业吊篮安装、检验、使用和监督管理的实践经验，参考了省外、国外先进技术标准，广泛征求了有关单位和专家的意见，最后经审查定稿。

为便于广大安装单位、使用单位、出租单位、检验机构、建设工程安全监督机构等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《高处作业吊篮安装检验评定标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄送广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（地址：广州市天河区先烈东路121号；邮编：510500；传真：020-87256379）。

# 目  次

1  总  则	49

2  术语	50

3  基本规定	51

4  设备质量状况	52

5  作业环境及安装质量	54

6  安全装置及其性能	56

# 1  总  则

1.0.1  本条说明制定本标准的目的和指导思想。

1.0.2  本条说明本标准的适用范围。本标准主要适用于房屋建筑工地和市政工程工地用高处作业吊篮安装后的检验评定。交通、铁路、水利、港口、电力等建设及运维工程用高处作业吊篮的安装检验评定可参照执行。

1.0.3 本条说明高处作业吊篮的安装检验评定结论为合格方可通过验收，投入使用。

1.0.4 本条说明本标准各章节内容的共性要求。

# 2  术语

本节给出18个有关高处作业吊篮安装检验评定方面的专用术语，根据现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T19155及行业标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699的相关内容综合而成，根据需要增加了安装检验评定及检验评定报告内容。

# 3  基本规定

3.0.1  本条规定了从事高处作业吊篮安装检验评定的机构，应具备的资质条件。

3.0.2  本条规定了从事高处作业吊篮安装检验评定的人员应当具备的条件。

3.0.3  本条规定了检验评定机构应配备的检验仪器设备和检验工具。

- 3.0.4  本条规定了高处作业吊篮应进行安装检验评定的情况，高处作业吊篮每次安装完成后使用前应进行检验评定，包括在同一项目移装的情况，即高处作业吊篮在同一项目从某一位置转移到另一位置重新安装。在同一安装楼层进行局部拆卸和安装，不改变其安装工况和参数的过程属于移位，不属于移装。

- 高处作业吊篮遇到特殊情况，建设、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定须进行检验评定的，也必须进行检验评定。

3.0.5  本条规定了高处作业吊篮检验评定时应具备的技术资料，标准高处作业吊篮应提供产品型式试验报告，非标高处作业吊篮应提供产品型式试验报告或原制造商的技术资料（含计算书等）。

安装的专项施工方案及作业平面布置图应标注高处作业吊篮的安装轴线位置。

当出现以下情况时应提供维保合同、高处作业吊篮检查记录及维保记录：

- 距上次检验评定期限满一年时；

- 停工闲置时间满90天，重新恢复使用时；

- 遭受自然灾害，或发生安全事故，可能使结构或机构以及安全防护装置遭受损害的；

- 施工、监理单位或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定须进行检验评定的。

3.0.6  本条规定了现场检验评定时应具备的检验条件。

3.0.7  本条规定了现场检验评定的人员资格及个人防护用品要求。

3.0.8  本标准为高处作业吊篮检验评定机构开展检验评定的依据，检验评定应在安装单位自检合格的基础上进行。并要求不具备现场检验评定条件或检验评定中发现可能对人员的人身安全和健康有危害时，现场检验评定人员应立即停止检验评定工作，对存在危险性的安全隐患应及时告知委托方、项目施工单位、项目监理单位、工程所在地建设行政主管部门或安全监督机构。

# 4  设备质量状况

## 4.1  结构

4.1.1  当结构件及其焊缝出现裂纹时，应分析原因，根据受力和裂纹情况采取加强措施。应达到原设计要求并符合平台加载试验的结构强度和稳定性要求或悬挂装置静载试验要求才能继续使用，否则应予报废。

平台的加载试验方法见《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2017)附录A，悬挂装置静载试验方法见《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2017)附录C。

平台加载试验的结构强度和稳定性要求为：

- 平台底板上施加额定载重量R1时，平台产生的变形a应不大于平台长度L的1/200，卸载3min后测量残余变形b应不大于平台长度L的1/1000；

- 悬臂底板上逐渐施加2倍的安全工作载荷（2×W）时，平台应保持稳定；

- 悬臂底板上施加W的安全工作载荷时，悬臂部分产生的变形a应不大于悬臂部分长度LC的1/100，卸载3min后测量残余变形b应不大于悬臂部分长度LC的1/1000；

- 平台底板上施加1.5×R1的动载时，不能造成结构件的失效和可见损坏，平台产生的变形a应不大于平台长度L的1/130，卸载3min后测量残余变形b应不大于平台长度L的1/1000；

- 平台底板上施加3.5×R1的极限载荷时，结构件可以有永久变形但无断裂；

- 平台底板200mm×200mm的面积上承载300Kg的均布载荷时，不应造成结构件的失效和可见损坏；

- 平台底板施加1.25×R1的载荷，护栏或坚固侧面上边缘施加水平静态作用力Fh，对于前2个在平台上的人员Fh=300N，之后平台每增加一人Fh=150N，作用力的间距为500mm，不应造成结构件的失效和可见损坏；

- 护栏或坚固侧面上边缘施加3min的垂直静态作用力FV=1KN，作用力FV在宽度100mm距离上作用在最不利的位置，不应在成结构件的失效和可见损坏，垂直静态作用力卸载3min后，测量残余变形b应不大于平台支撑点距离Lf的1/1000。

悬挂装置静载试验要求：悬挂装置保持静止承受静试验载荷15min后，结构件应无断裂或无永久变形且保持稳定。

主要结构件因腐蚀、磨损等原因使结构的计算应力超过原计算应力10％，或腐蚀深度达到原构件厚度10％时，应予报废。

主要受力构件产生永久变形而又不能修复时，应予报废。悬挂装置等整体失稳后不得修复，应予报废。

主要结构件的修复及加强应由原制造商进行，提供修复及加强技术方案、悬吊平台加载试验的结构强度和稳定性报告及悬挂装置静载试验报告。

## 4.2  信息标志与信号

4.2.1  为防止产品标牌在运输及使用过程中缺失，产品标牌严禁固定在起升机构或平台的易碰撞损坏的位置，严禁采取胶水粘贴等不牢固、不可靠的固定方式。

4.2.4  为防止安全锁的产品标牌及标定牌在运输及使用过程中缺失，产品标牌及标定牌严禁采取胶水粘贴等不牢固、不可靠的固定方式。

## 4.3电气系统

4.3.5  本条主电源回路应有过电流保护装置和灵敏度不小于30mA的漏电保护装置指的是楼层中多台高处作业吊篮共用配电箱的主电源回路，不是每台高处作业吊篮的开关箱。

## 4.4 控制系统

4.4.4  本条是针对高处作业吊篮采用无线控制或者无线控制及有线控制两种控制系统的情况，主要是防止控制系统失控。对于两处或两处以上分别操纵的控制系统，应设置可靠的电气联锁装置，防止多处同时控制高处作业吊篮。

5  作业环境及安装质量

## 5.1  作业环境

5.1.3  在受风力影响的户外区域使用并且作业高度大于40m时，高处作业吊篮受风力影响随着高度的增加，影响增大，因此应安装约束系统。当现场条件无法安装约束系统时，应限制工作处的风速不大于8.3m/s（相当于5级风力）。

## 5.2  悬挂装置

5.2.1  支撑或悬挂高处作业吊篮的建筑物结构强度或者承载能力与该部位的集中载荷共同决定了建筑物是否会破坏失效，因此应对建筑物的结构强度或承载能力进行核算，可以由设计院或施工单位进行核算。不同部位及形式的建筑物结构所承受的集中载荷核算方法见GB/T19155 第6.5条。

采用化学锚栓形式应提供按照GB/T19155第13.4条进行化学锚栓扭矩和拉拔试验的试验报告。

5.2.2  本条是指如果只有安全锚固环或预埋螺栓，则安全锚固环或安装预埋螺栓应满足本条款要求；如果既有安全锚固环，又有预埋螺栓，则安全锚固环和预埋螺栓均应满足本条款要求。

5.2.5  根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2号）附件2第四条（四）款“前梁外伸长度超出说明书规定的上极限尺寸的非标悬挂支架”、“前梁安装高度超出标准悬挂支架的前梁高度”、“施工现场无法满足产品使用说明书规定的安装条件”等无法按照产品说明书要求安装的高处作业吊篮，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，应提供经专家论证会通过的专项施工方案。

前梁外伸长度、前支腿高度超出说明书规定的上极限尺寸的非标悬挂支架，其强度、刚度和整体稳定性由高处作业吊篮原制造商进行校核。

悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘是考虑到女儿墙或建筑物挑檐边承受不了吊篮的载荷，如果经计算校核悬挑机构前支架支撑点满足吊篮的载荷要求，该处是可以作为支撑点。

配重悬挂支架、女儿墙卡钳的稳定系数通过现场测量与安装方案、使用说明书等资料进行核实。

## 5.4  机构及零部件

5.4.1 悬吊平台的钢丝绳应经过镀锌或其他类似的防腐措施处理，其他部位的钢丝绳没有要求。

5.4.5 钢丝绳存在可见断丝、直径减小、断股、腐蚀、畸形和损伤不一定需要报废，只有达到《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》（GB/T 5972）6.2-6.7规定的报废基准才需要报废。

# 6  安全装置及其性能

6.0.7  在地面安装的悬吊平台，不需要下降限位开关。